Утверждена постановлением

Администрации Пограничного

муниципального округа

от « 24 »  10  2023 г. №  1246 .

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ГРАНИЦАХ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

- Оглавление

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ	10

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	11

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ.	13

1.1 Положение Пограничного муниципального округа Приморского края в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации.	13

1.2 Анализ имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, материалов инженерных изысканий.	15

1.3 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории Пограничного муниципального округа Приморского края, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность.	31

1.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории Пограничного муниципального округа.	32

1.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов.	44

1.6 Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость).	67

1.7 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения.	67

1.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Пограничного муниципального округа.	79

1.9 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения.	79

1.10 Оценка и анализ параметров маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотока.	82

1.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий.	91

1.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.	104

1.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения.	106

2 РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	112

2.1 Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики.	112

2.2 Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов	115

2.3 Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса на перемещения.	115

2.3.1 Четырехшаговая модель расчета транспортного спроса	115

2.4 Расчёт перераспределения потоков, создание матрицы корреспонденции.	116

2.5 Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования	116

2.6 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет).	117

2.7 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет).	119

2.8 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет).	121

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД.	123

3.1 Разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)	123

3.1.1 Реконструктивно-планировочные мероприятия	123

3.1.2 Мероприятия по организации движения грузового транспорта	123

3.2 Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок (по маршрутам) на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)	124

3.3 Разработка мероприятий по совершенствованию условий пешеходного движения на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)	126

3.4 Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет).	127

3.4.1 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями	128

3.4.2 Организация движения пешеходов	128

3.4.3 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	128

3.5 Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)	129

3.5.1 Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на улично-дорожной сети и развитию внеуличного парковочного пространства	129

4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.	130

5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.	132

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога - инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки.

Автомобильная дорога второстепенная - дорога, которая по своему значению, объемам перевозок и техническому решению уступает другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.

Автомобильная дорога главная - дорога, которая по своему значению, потокам движения, объемам перевозок или техническим решениям выше другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.

Автомобильная дорога общего пользования - дорога, обеспечивающая движение автомобилей, отвечающих требованиям государственного стандарта (по нагрузкам и габаритам). Находится на балансе органов управления дорожным хозяйством. Дороги общего пользования по своему народнохозяйственному и административному значению подразделяются на дороги федеральные и территориальные.

Транспортная сеть - совокупность всех транспортных путей на определенной территории.

Транспортный поток — это совокупность транспортных средств, движущихся по проезжей части дороги.

Автомобильный транспорт - один из важнейших видов транспорта единой транспортной системы страны, являющийся совокупностью наиболее мобильных и универсальных транспортных средств, и сети автомобильных дорог. Обеспечивает относительно дешевые и быстрые перевозки грузов и пассажиров.

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Интенсивность движения - количество автомобилей, проходящих через определенное сечение дороги в единицу времени (за сутки или за один час).

Задержки движения – потери времени не только на все вынужденные остановки транспортных средств перед перекрестками, железнодорожными переездами, при заторах на перегонах, но также из-за снижения скорости транспортного потока по сравнению со сложившейся средней скоростью свободного движения на данном участке дороги.

Плотность дорожной сети - отношение общей протяженности всех автомобильных дорог определенной области (района) к площади этой области (района).

Пропускная способность дороги - максимальное число автомобилей, которое может пропустить участок дороги в единицу времени в одном или двух направлениях в рассматриваемых дорожных и погодно-климатических условиях.

Искусственные сооружения - сооружения, устраиваемые на дорогах при пересечении рек, оврагов, горных хребтов, дорог и других препятствий, снегозащитные, противообвальные. Основные искусственные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, трубы, водоотводные устройства, галереи, подпорные стены и др.

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

Полоса движения - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

Островок безопасности - элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения (в том числе полосы для велосипедистов), а также полосы движения и трамвайные пути, конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.

Светофор дорожный (светофор) - светосигнальное устройство для регулирования движения.

Светофорный объект - группа светофоров, установленных на участке улично-дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией.

Пешеход - человек, передвигающийся пешком, то есть с помощью ног, методами ходьбы, бега или прыжков. Пешее передвижение возможно босиком или в обуви. Согласно Правилам дорожного движения, в Российской Федерации «пешеход» - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу.

Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет, по крайней мере, два колеса и приводится в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом.

Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. «Велосипедная дорожка».

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Транспортно-эксплуатационные показатели дороги - ряд параметров, определяющих технический уровень дороги и ее эксплуатационные возможности. В зависимости от значений показателей дорогу относят к той или иной категории. Основными показателями являются: скорость, интенсивность и состав движения, пропускная и провозная способности, уровень аварийности, качество дорожного покрытия, время сообщения, себестоимость перевозок автомобильным транспортом и другое.

Улица - автомобильная городская дорога в пределах населенного пункта.

Покрытие дорожное - верхняя часть дорожной одежды, воспринимающая усилия от колес автомобилей и подвергающаяся непосредственному воздействию атмосферных факторов. Разметка дорожная (разметка) - линии, стрелы и другие обозначения на проезжей части, дорожных сооружениях и элементах дорожного оборудования, служащие средством зрительного ориентирования участников дорожного движения или информирующие их об ограничениях и режимах движения.

Знак дорожный - устройство в виде панели определенной формы с обозначениями или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и других объектов.

Мост - искусственное сооружение, возведенное через любое водное препятствие.

Эстакада – инженерное сооружение, состоящее из ряда однотипных опор и пролетов, предназначенное для размещения дороги выше уровня земли с целью обхода занятой территории.

Путепровод - одно из видов мостовых сооружений, пропускающее дорогу над другой дорогой – автомобильной или железнодорожной.

Тоннель - подземное сооружение в виде коридора, по которому проложены пути (автомобильные, пешеходные, железнодорожные и другие).

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Аварийно-опасный участок дороги (место концентрации ДТП) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| РФ | - Российская Федерация |
| --- | --- |
| МО | - муниципальное образование |
| г. | - город |
| п. | - поселок |
| ул. | - улица |
| д. | - дом |
| А/Д | - автомобильная дорога |
| УДС | - улично-дорожная сеть |
| ОДД | - организация дорожного движения |
| КСОДД | - комплексная схема организации дорожного движения |
| ПКРТИ | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| ТПУ | - транспортно-пересадочный узел |
| ДТП | - дорожно-транспортное происшествие |

- ВВЕДЕНИЕ

Структура формирования документа «Комплексная схема организации дорожного движения», а также требования к его содержанию определены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020г. №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Объект исследования – улично-дорожная сеть, объекты транспортной инфраструктуры, организация дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние дорог Пограничного муниципального округа Приморского края.

Целью разработки Комплексной схемы организации дорожного движения (далее КСОДД) муниципального округа являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения,

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов,

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов,

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования,

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения,

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов,

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

При разработке КСОДД Пограничного муниципального округа Приморского края реализуются следующие задачи:

- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы,

- анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории муниципального округа,

- анализ существующей сети транспортных корреспонденций муниципального округа с другими муниципальными образованиями и территориями,

- анализ планов социально-экономического развития муниципального округа,

- разработка мероприятий по оптимизации схемы организации дорожного движения (далее ОДД) и повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального округа,

- разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории муниципального округа,

- разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории муниципального округа,

- разработка мероприятий по повышению транспортной доступности муниципального округа и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения Пограничного муниципального округа Приморского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки КСОДД | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190–ФЗ (редакция, действующая с 01.01.2019г.); - Федеральный закон от 29.12.2017г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Пограничного муниципального округа приморского края. |
| Заказчик КСОДД | Администрация Пограничного муниципального округа Приморского края Адрес:692582, Приморский край, Пограничный р-н, Пограничный пгт, Советская ул, д. 31 |
| Разработчик КСОДД | Общество с ограниченной ответственностью «ЦОДД» Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.120, офис 122 |
| Цели и задачи КСОДД | - Обеспечение эффективности организации дорожного движения; - Обеспечение безопасности дорожного движения - Обеспечение качества транспортного обслуживания населения - Улучшение условий дорожного движения автомобилей и пешеходов. - Прогнозирование потока транспортных средств. - Повышение пропускной способности дорог - Разработка мероприятий по оптимизации схемы организации дорожного движения (далее ОДД) и повышению безопасности дорожного движения разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства - Разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков - Разработка мероприятий по повышению транспортной доступности муниципального образования - Развитие транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | - Протяженность а/д регионального значения - Протяженность а/д местного значения - Протяженность автомобильных заторов - Оценка качества местных автодорог - Протяженность автодорожной ливневой канализации. - Снижение количества ДТП - Асфальтобетонное покрытие дорог - Количество путепроводов через ж/д - Автодорог в казне - Количество дорог, имеющих паспорта - Количество автостанций - Количество маршрутов общественного транспорта - Количество остановок, оборудованных согласно СП 59.13330.2012 - Протяженность тротуаров - Протяженность велодорожек - Количество официальных парковок - Количество пешеходных переходов, оборудованных средствами АСУДД Количество детских образовательных заведений оформленных в соответствие с Письмом МВД РФ от 21.06.2013г. №13/6-160 «О создании условий для комфортного движения пешеходов» |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | - Срок реализации программы КСОДД 2023 – 2037 гг. - Мероприятия реализуется в 3 периода: - Краткосрочный̆ период: 2023 – 2027 гг. - Среднесрочный̆ период: 2028 – 2032 гг. - Долгосрочный̆ период: 2033 - 2037 гг. |
| Описание запланированных мероприятий по ОДД | Мероприятия по ОДД: - Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; - Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление; - Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов; - Мероприятия по развитию паковочного пространства; - Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования; - Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), её функциям и этапам внедрения; - Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; - Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств; - Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; - Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; - Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям; - Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально- реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом |
| Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования мероприятий КСОДД за счет средств местного бюджета определяются решением думы Пограничного округа при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ.

Положение Пограничного муниципального округа Приморского края в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации.

Пограничный район расположен на юго-западе края. 1 января 2020 года Пограничный муниципальный район был преобразован в Пограничный муниципальный округ. Общая площадь — 3750,03 км².

В состав территории Пограничного муниципального округа входят следующие населенные пункты:

- поселок «Таловый»;

- село «Украинка»;

- село «Софье-Алексеевское»;

- село «Сергеевка»;

- село «Садовый»;

- село «Рубиновка»;

- жд. станция «Пржевальская»;

- село «Нестеровка»;

- село «Жариково»;

- село «Духовское»;

- поселок городского типа «Пограничный»;

- село «Дружба»;

- жд. станция «Гродеково-2»;

- село «Богуславка»;

- село «Барано-Оренбургское»;

- село «Барабаш-Левада»;

- поселок «Байкал».

Расстояние от Пограничного муниципального округа Приморского края:

- расстояние до города Уссурийск - 97 км;

- расстояние до города Владивосток - 195 км;

- расстояние до границы с Китаем -15 км;

- расстояние до ближайшей автодороги федерального значения (А-370)- 93 км.

Территория Пограничного муниципального округа насыщена объектами транспортной инфраструктуры. На территории муниципального округа находится железнодорожная станция «Гродеково-2», расположенная у границы с Китаем и являющаяся железнодорожным пограничным перевалочным переходом. Также российская автомобильная дорога регионального значения, соединяющая город Уссурийск (расположен на 660 километре автомобильной трассы А370 «Уссури») с посёлком Пограничный Приморского края и государственной границей с КНР. Общая протяженность автодорог регионального и местного значения составляет 511,9 км.

Территория Пограничного муниципального округа попадает в зону полуторачасовой транспортной доступности от г. Уссурийск и в трехчасовую зону от г. Владивосток. Значительная часть территории (96,5 %) находится в благоприятной зоне транспортной доступности относительно автомобильных дорог, остальная часть расположена в ограниченно благоприятной зоне.

На железной дороге в пределах муниципального округа расположены две железнодорожные станции – Гродеково 2 и Пржевальская. В настоящее время основная функция станции состоит в перевалке грузов, идущих из Китая по железной дороге в Россию, преимущественно в Дальневосточный федеральный округ, а также российских сырьевых экспортных грузов, идущих в Китай. Станция Гродеково связана с китайской станцией Суйфэньхэ как русской колеёй (1520 мм), так и стандартной европейской (совмещённая четырёхниточная железнодорожная колея). На российскую территорию прибывают для разгрузки китайские грузовые поезда, а российские грузовые поезда следуют на разгрузку в Суйфэньхэ. Между Суйфэньхэ и Гродеково ходит российский пассажирский поезд.

Расположение Пограничного муниципального округа в составе Приморского края, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расположение Пограничного муниципального округа Приморского края.

Население Пограничного муниципального округа Приморского края.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2022 г. составляет 21,868 тыс. человек (порядка 1,03 % от общей численности населения Приморского края), из них сельского населения – 8,857 тыс. чел., пгт Пограничный – 9,902 тыс. чел. Административный центр – поселок городского типа Пограничный.

В таблице 1 представлена типологическая характеристика населенных пунктов, входящих в состав Пограничного муниципального округа.

Таблица 1 - Типологическая характеристика населённых пунктов по численности населения.

|  | Численность постоянного населения на 1 января |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Пограничный муниципальный район | 22442 | 22268 | 21868 | - | 18359 |
| Пограничное ГП | 13533 | 13450 | 12521 | - | - |
| Жариковское СП | 2753 | 2682 | 2091 | - | - |
| Сергеевское СП | 6156 | 6136 | 4147 | - | - |
| городское население |  |  |  |  |  |
| пгт. Пограничный | 10186 | 10221 | 9902 | - | 9793 |
| сельское население |  |  |  |  |  |
| Барабаш-Левада | - | - | 155 | - | - |
| Байкал | - | - | 32 | - | - |
| Барано-Оренбургское | - | - | 1943 | 1943 | - |
| Богуславка | - | - | 592 | - | - |
| Бойкое | - | - | 313 | - | - |
| Дружба | - | - | 43 | - | - |
| Духовское | - | - | 109 | - | - |
| Жариково | 1167 | - | 870 | - | - |
| Нестеровка | 571 | - | 413 | - | - |
| Рубиновка | 194 | - | 107 | - | - |
| Садовый | 53 | - | 26 | - | - |
| Сергеевка | 5782 | - | 3728 | 3728 | - |
| Софье-Алексеевское | 172 | - | 90 | - | - |
| Таловый | 209 | - | 155 | - | - |
| Украинка | 127 | - | 122 | - | - |
| жд.ст. Гродеково-2 | - | - | 60 | - | - |
| жд.ст. Пржевальская | 115 | - | 99 | - | - |

В муниципальном округе имеется 2 крупных центра расселения – пгт. Пограничный, СП Сергеевское, где проживает 73 % от общей численности жителей. В средних и малых населённых пунктах проживает соответственно 27     %.

Анализ имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, материалов инженерных изысканий.

Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

Согласно Градостроительный кодекс Российской Федерации документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1) генеральный план;

2) схемы территориального планирования (СТП).

Документы территориального планирования муниципальных образований устанавливают границы муниципальных образований, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

Железнодорожный транспорт.

В соответствии с Генеральным планом Пограничного муниципального округа на территории проходит железнодорожная линия «Липовцы-Гродеково-Рассыпная падь», относящаяся к 3-му классу, группы Г, 4-ой категории. Эксплуатируется 4 промежуточных станции: Пржевальская, Гродеково – II, Сосновая Падь и одна грузовая – Гродеково. На станции Гродеково функционирует локомотивное депо (оборотное депо).

На участке Гродеково – Рассыпная Падь эксплуатируется 3 железнодорожных тоннеля.

На территории Пограничного муниципального округа расположен железнодорожный пункт пропуска «Пограничный», администрируемый Пограничным таможенным постом Уссурийской таможни. Является основной точкой грузопереработки между ДВФО и приграничными провинциями КНР. Балансодержатель пункта пропуска – железнодорожная станция «Гродеково». Пункт пропуска является основным для транспортного коридора «Приморье-I» на границе с северо-восточным Китаем. ЖДПП «Пограничный» расположен на основной железнодорожной магистрали, связывающей Россию и Китай.

Рисунок 2 - Железнодорожный пункт Пограничного таможенного контроля.

Генеральным планом предусматривается совершенствование вокзальных комплексов на территории поселения (создание комфортных условий для маломобильных групп населения, организация системы современных средств оповещения и пр.).

Автомобильные дороги.

Стратегическим направлением развития транспортного комплекса на краткосрочную и среднесрочную перспективу является обновление и совершенствование парка транспортных муниципальных средств, и развитие транспортной инфраструктуры – дорожной сети.

Основные проблемы сферы транспортного обслуживания населения муниципального округа – плохое состояние дорожного покрытия и несоответствие ширины проезжей части требованиям государственных стандартов на дорогах, по которым проходят автобусные маршруты. В связи с этим в ближайшее время необходимо провести ремонт дорог, по которым осуществляется движение общественного транспорта. Также необходимо планомерное обновление (по мере его устаревания) парка автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Технические средства организации дорожного движения находятся в удовлетворительном состоянии. В границах муниципального округа отсутствуют светофорные объекты, барьерные ограждения. Автомобильные дороги, улицы и переулки на территории муниципального округа освещены частично. Стационарных пунктов весового контроля на региональных автодорогах, расположенных на территории муниципального округа нет. В перспективе их строительство не планируется.

В 2017 году разработан Проект организации дорожного движения в Пограничном муниципальном округе, согласно Приказу ПОДД обновляется каждые три года.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Данные дороги в связи с длительным сроком эксплуатации требуют капитального ремонта, однако в связи с отсутствием финансирования на первый план выходят лишь работы по содержанию и эксплуатации дорог, путём:

осуществления мероприятий по сохранению протяжённости, за счёт текущего ремонта автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги;

нормативного содержания дорог, повышения качества дорожной сети.

Формирующие улично-дорожную сеть муниципального округа, основные улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Согласно генеральному плану Пограничного муниципального округа в качестве мероприятия по развитию автомобильных дорог предлагается:

Таблица 2 - Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог в границах Пограничного муниципального округа Приморского края.

| Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Партизанской в с. Нестеровка | 0,45 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Асфальтирование дороги | ул. Новая, с. Сергеевка | 0,546 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | с. Нестеровка, ул. Советская | 1,09 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Школьная, с. Сергеевка | 0,545 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Гагарина, пгт. Пограничный | 0,45 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Безымянной, пгт. Пограничный | 0,65 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Матросова, Советская, пгт. Пограничный | 0,372 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Пограничная пгт. Пограничный | 0,385 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Пионерская пгт. Пограничный | 0,174 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | ул. Зелёная, с. Рубиновка | 0,35 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Гагарина, с. Жариково | 0,40 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Украинская, с. Жариково | 0,42 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Советская, пгт. Пограничный | 0,45 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Красноармейская, пгт. Пограничный | 0,36 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Ремонт автомобильной дороги | по ул. Кирова, пгт. Пограничный | 0,36 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Барано-Оренбургское, автодорога от 89 км автодороги регионального или межмуниципального значения Уссурийск – Пограничный – госграница км 0 – км 112 к в/ч 7336 | Пограничный МО | 2,836 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Реконструкция автомобильной дороги в составе мостов | с. Барабаш-Левада, ул. Заречная | 0,0594 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Обустройство освещения | с. Сергеевка с. Бойкое пгт. Пограничный | 1,25 км 1,25 км 1,25 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| Строительство УДС (в районах новой застройки) | Пограничный МО | требует уточнений на этапе проектирования | Первая очередь | Предложение разработчика |
| Организация велодорожек | пгт. Пограничный | 5 км | Первая очередь | ПКРТИ Пограничного МО |
| ЗУ для размещения АЗС | пгт. Пограничный (кадастровый № 25:14:040102:205) | 1 га, земли населённых пунктов | Расчётный срок | СТП Приморского края |
| ЗУ для размещения автостоянки | пгт. Пограничный (кадастровый № 25:14:040201:734) | 1 га, земли населённых пунктов | Расчётный срок | СТП Приморского края |
| Проектирование строительства дополнительного здания МБОУ «ПСОШ № 1 Пограничного МР» | пгт. Пограничный | 350 мест | Первая очередь (до 2024 г.) | ПКРСИ Пограничного МО |
| Учреждения дошкольного образования | пгт. Пограничный с. Барано-Оренбургское с. Сергеевка с. Бойкое с. Садовое с. Софье-Алексеевское с. Бойкое | 4×150, 1×50 мест 1×150, 1×50, 1×100 мест 1×100 мест 1×25 мест 1×25 мест 1×25 мест 1×25 мест | Первая очередь | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Строительство детского сада на базе бывшей начальной школы | с. Украинка | 1×25 мест | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Генерального плана бывшего Сергеевского СП |
| Организация групп дошкольного образования при школе | с. Богуславка с. Барабаш Левада | 35 мест 10 мест | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Строительство здания Дома Детского Творчества | пгт. Пограничный | 800 мест | Первая очередь | Предложение разработчиков |
| Организация дополнительного образования детей (на базе существующих школ) | с. Богуславка с. Нестеровка с. Жариково с. Барабаш Левада | 75 мест 65 мест 155 мест 20 мест | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
| Строительство физкультурно-спортивного комплекса | пгт. Пограничный | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Строительство физкультурно-спортивного комплекса | с. Богуславка | зал 162 м2, плоскостные сооружения 450 м2 | Первая очередь | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Строительство физкультурно-спортивного комплекса | с. Жариково | зал 162 м2, плоскостные сооружения 650 м2 | Первая очередь | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Строительство универсальных плоскостных спортивных сооружений | пгт. Пограничный | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Строительство стадиона | с. Украинка ж/д ст. Пржевальская | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Сергеевского СП |
| Строительство Дома культуры | с. Сергеевка | по проекту | Первая очередь (до 2024 г.) | ПКРСИ Пограничного МО |
| Строительство кинозала | пгт. Пограничный | 200 мест | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
| Строительство концертного зала | пгт. Пограничный | 200 мест | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
| Строительство многофункционального административно-торгового комплекса | пгт. Пограничный с. Барано-Оренбургское | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Строительство магазинов розничной торговли | с. Сергеевка с. Дружба | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Сергеевского СП |
| Строительство универсального рынка | c. Жариково | 10 мест | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Строительство предприятия общественного питания | с. Сергеевка ж/д ст. Пржевальская | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Сергеевского СП |
| Строительство культового сооружения | с. Сергеевка | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Сергеевского СП |
| Строительство распределительного газопровода (требуется уточнение на этапе проектирования) | пгт Пограничный с. Барано-Оренбургское с. Сергеевка с. Богуславка с. Жариково с. Барабаш-Левада с. Нестеровка с. Бойкое с. Духовское с. Рубиновка с. Софье-Алексеевское с. Украинка ж/д ст. Пржевальская ж/д ст. Гродеково-2 с. Дружба | 50 км 9,5 км 9,5 км 7 км 9 км 6,5 км 9 км 4,8 км 3,8 км 2,2 км 2,3 км 2,0 км 1,2 км 0,6 км 1 км | Расчётный срок | СТП Пограничного МР |
| Строительство электросетей | в районах новой застройки | с сооружением РП/ТП 0,4/6/10 кВ | Первая очередь | Предложение разработчиков |
| Реконструкция существующих АТС с заменой на электронные и расширением монтированной ёмкости | пгт. Пограничный с. Сергеевка с. Барано-Оренбургское с. Жариково с. Богуславка с. Нестеровка с. Бойкое с. Барабаш-Левада | до 3700 номеров до 1950 номеров до 950 номеров до 400 номеров до 300 номеров до 200 номеров до 150 номеров до 150 номеров | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
| Объект пожарной охраны на два выезда | с. Жариково | V типа, 2 автомобиля | Первая очередь | СТП Приморского края |
| Пожарное депо | с. Барабаш-Левада | V типа, 1 автомобиль | Расчётный срок | СТП Приморского края |
| Пожарное депо | с. Сергеевка | V типа, 2 автомобиля | Расчётный срок | СТП Приморского края |
| Создание с/х предприятия путём реконструкции недействующей молочной фермы | с. Барабаш-Левада | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Строительство плодоовощеконсервного завода | пгт. Пограничное | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Строительство птицефабрики | пгт. Пограничное | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Мясоперерабатывающее предприятие | пгт. Пограничное | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Цех по производству пищевой продукции из не древесных ресурсов леса | с. Духовское с. Барабаш-Левада | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Жариковского СП |
| Фабрика по пошиву обуви | пгт. Пограничный | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Деревообрабатывающий комплекс (в т.ч. и на привозном сырье) | пгт. Пограничный | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Завод по производству деревянных строительных конструкций | пгт. Пограничный | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Предприятие по производству упаковочного материала и тары | пгт. Пограничный | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| Площадка для создания предприятий по производству вычислительной техники из импортных комплектующих | пгт. Пограничный | по проекту | Расчётный срок | Генеральный план бывшего Пограничного ГП |
| ЗУ для строительства складских помещений и площадки по погрузке, выгрузке грузов | пгт. Пограничный (кадастровый № 25:14:040201:1724) | 0,3994 га, земли населённых пунктов | Первая очередь | СТП Приморского края |
| ЗУ под строительство складов и площадки для хранения грузов | пгт. Пограничный (кадастровый № 25:14:040201:1739) | 0,6 га, земли населённых пунктов | Первая очередь | СТП Приморского края |
| Участок с неразграниченной собственностью для инвестиционного освоения | пгт. Пограничный | 0,8 га 5 га | Первая очередь | СТП Приморского края |
| Участок для инвестиционного освоения | пгт. Пограничный (кадастровый № 25:14:040101:396) | 25 га, земли населённых пунктов | Первая очередь | СТП Приморского края |
| ЗУ для размещения базы отдыха, туристической базы | пгт. Пограничный (кадастровый № 25:14:040101:1257) | 1,58 га | Первая очередь | СТП Приморского края |
| Строительство детского оздоровительного лагеря | с. Жариково | по проекту | Первая очередь | Генеральный план бывшего Жариковского СП |

В соответствии со Стратегией территориального планирования Приморского края, важнейшими мероприятиями по автодорогам местного значения будут являться реконструкция следующих направлений, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень мероприятий федерального и регионального значения по развитию автомобильных дорог в границах Пограничного муниципального округа Приморского края.

| Наименование объекта | Параметры объекта | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация участка железной дороги общего пользования Уссурийск – Гродеково | с укладкой вторых железнодорожных путей общего пользования протяжённостью 48 км на лимитирующем перегоне | Первая очередь | СТП РФ в области федерального транспорта |
| Пос. Байкал – с. Фадеевка (строительство автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 10,96 км (в границах ПМО) | Первая очередь (до 2030 г.) | СТП Приморского края |
| Уссурийск – Пограничный – госграница на участке км 72 – км 96 (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория II, 24,0 км (в границах ПМО) | Первая очередь (до 2030 г.) | СТП Приморского края |
| Уссурийск – Пограничный – Байкал (05 ОП РЗ 05К-273) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 17,8 км (в границах ПМО) | Первая очередь (до 2030 г.) | СТП Приморского края |
| Уссурийск – Пограничный – госграница км 0 – км 112(05 ОП РЗ 05А-215 – (АН-6)) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория II | Первая очередь (до 2030 г.) | СТП Приморского края |
| Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Рубиновка (05 ОП РЗ 05К-277) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 1,97 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Подъезд к ст. Пржевальская (05 ОП РЗ 05К-276) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 4,1 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Подъезд к п. Пограничный (05 ОП РЗ 05К-470) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 5,0 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Госдорога – Жариково – Госдорога (05 ОП РЗ 05К-274) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 7,6 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Уссурийск – Пограничный – Сергеевка (05 ОП РЗ 05К-271) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 14,8 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Уссурийск – Пограничный – Богуславка (05 ОП РЗ 05К-275) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 15,23 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Гродеково – Богуславка – Нестеровка (05 ОП РЗ 05К-269) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория III, 17,958 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Гродеково – Барановка – Садовый (05 ОП РЗ 05К-270) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 21,6 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Подъезд к с. Духовское от автодороги Уссурийск – Пограничный (05 ОП РЗ 05К-266) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 25,814 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Подъезд к с. Новоалексеевка от Сибирцево – Жариково – Комиссарово (05 ОП РЗ 05К-268) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория IV, 46,0 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Подъезд к с. Краево от Рубиновка – госграница (05 ОП РЗ 05К-265) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория V, 26,0 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Рубиновка – госграница (05 ОП РЗ 05К-264) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория III, 57 км | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково – Комиссарово (05 ОП РЗ 05К-267) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория III | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |
| Сибирцево – Жариково – Комиссарово (05 ОП РЗ 05Н-263) (реконструкция автодороги регионального или межмуниципального значения общего пользования) | категория III | Расчётный срок (до 2040 г.) | СТП Приморского края |

Поскольку через населенные пункты Пограничного муниципального округа Приморского края проходят внешние автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, то на весь период проектирования на них необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта.

Общественный пассажирский транспорт.

Согласно вышеуказанных документов предлагается сохранить существующую структуру автобусной сети с усовершенствованием парка транспортных муниципальных средств, обеспечивающих связь населенных пунктов поселения с административным центром.

Количество и протяжённость муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения, в связи, с чем перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

Также необходимо усовершенствовать дорожное покрытие, привести ширину проезжей части требованиям государственных стандартов на дорогах, по которым проходят автобусные маршруты, привести организацию дорожного движения в соответствии ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения».

На пути следования автобуса предлагается устройство оборудованных автобусных остановок, в соответствии с ГОСТом, ориентированных на населенные пункты поселения, садоводства и рекреационные зоны.

С учетом того, что более половины населения Пограничного муниципального округа проживает в сельской местности, регулярное транспортное обслуживание населения с районным центром пгт. Пограничный приобретает особое значение.

Администрацией Пограничного муниципального округа утвержден Генеральный план, в котором проектные предложения, по развитию транспортной инфраструктуры, разработаны на основе анализа современного состояния транспортной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана:

первая очередь – до 2031 года;

расчётный срок – до 2041 года.

Рисунок 3 - Генеральный план Пограничного муниципального округа Приморского края

Схема территориального планирования разработана и утверждена Решением Думы Пограничного муниципального округа от 28.08.2014 № 110 «О принятии муниципального правового акта Пограничного муниципального района «Об утверждении Схемы территориального планирования Пограничного муниципального района».

Рисунок 4 - Карта планируемых мероприятий п. Байкал, с. Софье-Алексеевское.

Рисунок 5 - Карта планируемых мероприятий с. Садовый, п. Таловый.

Рисунок 6 - Карта планируемых мероприятий с. Барано-Оренбургское, жд.ст. Гродеково-2.

Рисунок 7 - Карта планируемых объектов с. Бойкое.

Рисунок 8 - Карта функциональных зон, на территории с. Барано-Оренбургское, ж/д ст. Гродеково-2, с. Софье-Алексеевское, с. Садовый, п. Байкал, п. Таловый (В соответствии с генеральным планом Пограничного муниципального округа).

Рисунок 9 - Карта функциональных зон, на территории с. Духовское, с. Жариково, с. Рубиновка (В соответствии с генеральным планом Пограничного муниципального округа).

Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории Пограничного муниципального округа Приморского края, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность.

На основании Генерального плана Пограничного муниципального округа на 01.01.2021 учтены 178 предприятий и организаций всех видов экономической деятельности.

По состоянию на 01 января 2022 года на территории муниципального округа постоянно зарегистрировано 21 868 человека, не учитывая временно проживающих людей.

Экономика Пограничного муниципального округа Приморского края имеет промышленное производство, розничную торговлю, платные услуги населению, общественное питание, строительство.

Основные отрасли в экономике Пограничного округа: сельскохозяйственный сектор (соя, кукуруза, пшеница, ячмень, гречиха, сахарная свёкла, подсолнечник, помидоры, огурцы, капуста, свёкла, редис, картофель, дыни, арбузы), животноводство всех категорий.

Из общего объема продукции сельского хозяйства на долю продукции растениеводства приходится 85 %, продукции животноводства - 15 %.

Основу экономики Пограничного муниципального округа составляют предприятия сельскохозяйственного комплекса ОАО «Жариковское», АО «ПримАгро».

Перечень основных предприятий представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень предприятий, являющихся основой экономики муниципального округа.

| № п/п. | Предприятие | Основной вид деятельности | Численность занятых, (чел.) | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Жариковское» | Разведение сельскохозяйственной птицы | ~256 | с. Жариково |
| 2. | АО «ПримАгро» | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | ~19 | пгт. Пограничный |
| 3. | ООО ЕЛЕНА | выращивание зерновых культур | ~57 | с. Бойкое |
| 4 | ООО «Русское зерно» | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | ~1 | пгт. Пограничный |
| 5 | ООО Дальневосточная инвестиционная компания "ЦЯОСИН" | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | ~32 | пгт. Пограничный |
| 6 | Сельскохозяйственный Производственный Кооператив "Рассвет" | Выращивание семян масличных культур | - | с. Богуславка |
| 7 | ООО "Пограничный Хлебокомбинат" | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | ~1 | пгт. Пограничный |
| 8 | ООО "Лесоперерабатывающая компания Альфа Групп" | Лесозаготовки | ~20 | пгт. Пограничный |
| 9 | АО Пограничная МПМК | Строительство жилых и нежилых зданий | ~35 | пгт. Пограничный |
| Всего занятых в данных предприятиях, по данным налоговой службы |  |  | ~421 |  |

Структура промышленного производства представлена следующими отраслями: производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 87,4 %, производство строительных материалов - 10,2 %, пищевая – 2 %, полиграфическая- 0,4 %.

На территории муниципального округа на 01.01.2022 осуществляли деятельность 373 субъекта малого предпринимательства.

По состоянию на 01 января 2023 года в сфере розничной торговли на территории Пограничного муниципального округа осуществляет деятельность 191 хозяйствующий субъект, имеющий в своем составе 220 магазинов. На территории округа действует 1 розничный универсальный рынок с общим количеством торговых мест – 45. Доля частных хозяйствующих субъектов на рынке услуг розничной торговли составляет 100 %.

В сфере торговли проблемными являются удаленные населенные пункты с низкой плотностью населения, в связи с чем торговые объекты на территории муниципального округа распределены неравномерно, имеются населенные пункты, где отсутствуют магазины.

В 2022 году в шесть населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть 
(с. Садовое, с. Дружба, п. Таловый, п. Байкал, ст. Гродеково - 2, с. Духовское), организовано выездное торговое обслуживание тремя предприятиями. В целях улучшения обеспечения населения округа продовольственными и промышленными товарами на центральной площади поселка проводились универсальные ярмарки.

Основные автохозяйства Пограничного муниципального округа - ПАО «Приморавтотранс», ООО «Пограничное АТП».

На территории муниципального образования отсутствуют предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составляет 100 %.

На территории Пограничного муниципального округа осуществляют деятельность 7 частных хозяйствующих субъектов, имеющих в составе объекты (6 аптек, 4 аптечных пункта).

На рынке дорожной деятельности осуществляют деятельность 5 хозяйствующих субъектов. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке дорожной деятельности, составляет 60 %.

В экономике муниципального округа занято 7,7 тыс. человек (по оценке), в том числе среднесписочная численность работающих в крупных и средних предприятиях – 3199 чел.

Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории Пограничного муниципального округа.

В соответствии со ст.5 Федерального закона №257 от 08.10.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяют на:

а) автомобильные дороги федерального значения;

б) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; в) автомобильные дороги местного значения;

г) частные автомобильные дороги.

Основные параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории принимаются согласно 
ГОСТ Р 52399-2005 от 01.05.2006г. «Геометрические элементы автомобильных дорог».

Геометрические элементы автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории муниципального округа представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Геометрические элементы автомобильных дорог регионального значения.

| Параметры элементов дорог | Автомобильные дороги обычного типа (не скоростная дорога) категории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II |  | III | IV | V |
| Общее число полос движения, шт | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,5 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 4,5 |
| Ширина обочины, м | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,75 |
| Ширина краевой полосы у обочины, м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Ширина укрепленной части обочины, м | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | - |
| Наименьшая ширина центральной разделительной полосы без дорожных ограждений, м | 5,0 | - | - | - | - |
| Наименьшая ширины центральной разделительной полосы с ограждением по оси дороги, м | 2м + ширина ограждения | - | - | - | - |
| Ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы, м | 1,0 | - | - | - | - |

Внешняя автодорожная сеть муниципального округа формируется автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения.

По автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения осуществляется транспортная связь населенных пунктов между собой, с центром муниципального округа – пгт. Пограничный, административным центром Приморского края – г. Владивосток. Дороги местного значения образует улично-дорожную сеть поселений. Ведомственных и частных дорог на территории округа нет.

На территории муниципального округа проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, которые входят в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального значения, утвержденных постановлением Правительства Администрации Приморского края от 26.11.2012 года. №357-па (с изменениями на 7 марта 2023г.). Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Пограничного округа, представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 01.01.2021 года проходящих по территории Пограничного муниципального округа.

| Код дороги | Наименование дороги | Площадь автодороги в границах муниципального округа, кв.м. | Протяженность в границах МО, км | Средняя ширина полосы отвода, м. | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Уссурийск - Пограничный -госграница км 0 – км 112 | 1357000 | 59,000 | 23 | II, III, IV |
| 263 | Сибирцево – Жариково – Комиссарово | 1288560 | 53,690 | 24 | III, IV, V |
| 264 | Рубиновка – госграница | 1368000 | 57,000 | 24 | III |
| 265 | Подъезд к с. Краево от Рубиновка – госграница | 607200 | 25,300 | 24 | V |
| 266 | Подъезд к с. Духовское от автодороги Уссурийск – Пограничный | 588000 | 28,000 | 21 | IV, V |
| 267 | Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково – Комиссарово | 184000 | 9,200 | 20 | IV |
| 268 | Подъезд к с. Новоалексеевка от Сибирцево – Жариково – Комиссарово | 934000 | 46,700 | 20 | IV |
| 269 | Гродеково – Богуславка – Нестеровка | 360000 | 20,000 | 18 | III, IV |
| 270 | Гродеково – Барановка – Садовый | 401760 | 21,600 | 18,6 | IV, V |
| 271 | Уссурийск – Пограничный – Сергеевка | 281200 | 14,800 | 19 | IV, V |
| 272 | Уссурийск – Пограничный – Дом инвалидов | 84680 | 4,234 | 20 | V |
| 273 | Уссурийск – Пограничный – Байкал | 338200 | 17,800 | 19 | IV |
| 274 | Госдорога – Жариково – Госдорога | 91200 | 7,600 | 12 | IV |
| 275 | Уссурийск – Пограничный – Богуславка | 304600 | 15,230 | 20 | IV |
| 276 | Подъезд к ст. Пржевальская | 77900 | 4,100 | 19 | IV |
| 277 | Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Рубиновка | 21670 | 1,970 | 11 | IV |
| 470 | Подъезд к п. Пограничный | 115000 | 5,000 | 23 | IV |
|  | ИТОГО | 8402970 | 391,224 | 19,74 | × |

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения Пограничного муниципального округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов, расположенных на территории Пограничного муниципального округа, перечень которых утвержден постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 24.09.2021 № 938. Перечень автомобильных дорог местного значения в границах Пограничного муниципального округа представлен в таблице 7.

В Пограничном муниципальном округе протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 28,504 % (2021 год – 29,899 %). В 2022 году 34,959 км дорог не отвечают нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (124,9 км).

В 2022 году выполнены работы по ремонту 1,711 км дорог: с. Сергеевка, ул. Школьная - 0,545 км, с. Барано - Оренбургское - 0,703 км, п. Пограничный, ул. Красноармейская - 0,290 м, ул. Комсомольская - 0,173 км. В 2023 году планируется произвести ремонт дороги по ул. Буденного в п. Пограничный - 0,134 км. В 2024 - 2025 годах планируется снижение показателя в результате проведения мероприятий по ремонту дорог.

Таблица 7 - Перечень автомобильных дорог местного значения в границах Пограничного муниципального округа Приморского края.

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Адрес | Протяженность, км | Категория автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-ОП 232-МР 000000-001 | ул. Советская | 2,73 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-002 | ул. Кирова | 2,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-003 | Переулок Восточный | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-004 | ул. Блюхера | 0,65 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-005 | ул. Садовая | 0,4 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-006 | ул. Шевченко | 0,17 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-007 | ул. Ленина от дома № 1 до дома № 71 | 1,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-008 | ул. Ворошилова | 0,3 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-009 | ул. Механизаторов | 0,28 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-010 | ул. Молодёжная | 0,4 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-011 | ул. Дубовика | 1,33 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-012 | ул. Сунь-Ят-Сена | 0,83 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-013 | ул. Краева | 0,45 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-014 | ул. Колхозная | 0,63 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-015 | ул. Ломоносова | 0,75 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-016 | ул. Матросова от дома № 7 до дома № 11 | 0,15 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-017 | ул. Комсомольская | 0,55 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-018 | ул. Гагарина | 1,5 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-019 | ул. Пионерская | 1,87 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-020 | ул. Решетникова | 1,69 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-021 | ул. Красноармейская | 1,63 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-022 | Красный переулок | 0,5 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-023 | ул. Полевая | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-024 | ул. Калинина | 1,13 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-025 | ул. Котельникова | 0,215 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-026 | ул. Лазо от дома № 105 до дома № 173 | 1,81 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-027 | переулок Гвардейский | 0,17 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-028 | ул. Северная | 0,5 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-029 | ул. Заводская | 1,38 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-030 | переулок Новый | 0,92 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-031 | ул. Безымянная | 1,65 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-032 | ул. Набережная | 1,58 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-033 | ул. Рабочая | 2 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-034 | ул. Будённого | 1,825 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-035 | переулок. Угловой | 0,45 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-036 | ул. Заречная | 0,75 | IV |
| 05-011232-МР 000000-037 | ул. Комарова | 0,13 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-038 | ул. Пирогова | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-039 | ул. Орлова | 2,2 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-040 | переулок Банный | 0,2 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-041 | ул. Школьная | 0,31 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-042 | ул. Бакалейная | 0,12 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-043 | ул. Таможенная | 0,27 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-044 | ул. Подгорная | 1,05 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-045 | ул. Карантинная | 0,215 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-046 | ул. Луговая | 0,68 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-047 | ул. Пограничная | 1,88 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-048 | ул. Паровозная | 0,4 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-049 | ул. Некрасова | 0,34 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-050 | ул. Вокзальная | 1,2 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-051 | ул. Уссурийская | 0,5 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-052 | ул. Амбулаторная | 0,36 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-053 | ул. Станционная | 0,279 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-054 | полевая дорога к кладбищу | 1,95 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000000-055 | От ул. Орлова к в/ч 52919 | 0,211 | IV |
| ИТОГО пгт. Пограничный |  | 48,235 | × |
| 05-ОП232-МР 000015-001 | ул. Рабочая | 1,63 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-002 | ул. Школьная | 1,23 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-003 | ул. Октябрьская | 0,84 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-004 | ул. Стрельникова | 0,99 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-005 | ул. Советская | 0,76 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-006 | ул. Новая | 0,50 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-007 | ул. Комсомольская | 0,24 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-008 | ул. Переселенческая | 0,99 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-009 | ул. Ленина | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-010 | ул. Луговая | 0,27 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-011 | (переулок в реестре) ул. Горная | 0,50 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-012 | ул. Колхозная | 0,52 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000015-013 | полевая дорога к кладбищу | 0,65 | IV |
| ИТОГО с. Сергеевка |  | 9,32 | × |
| 05-ОП 232-МР 000018-001 | ул. Первомайская | 0,73 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000018-002 | ул. Центральная | 0,70 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000018-003 | переулок Молодёжный | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000018-004 | полевая дорога к кладбищу | 0,30 | IV |
| ИТОГО с. Украинка |  | 1,93 | × |
| 05-ОП 232-МР 000008-001 | ул. Просёлочная | 0,90 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000008-002 | ул. Нижняя | 0,39 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000008-003 | переулок Просёлочный | 0,36 | IV |
| ИТОГО с. Дружба |  | 1,65 | × |
| 05-ОП 232-МР 000012-001 | ул. Горная-1 | 0,14 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000012-002 | ул. Горная | 0,31 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000012-003 | ул. Черёмуховая | 0,79 | IV |
| ИТОГО ж/д. ст. Пржевальская |  | 1,24 | × |
| 05-ОП 232-МР 000010-001 | ул. Украинская | 2,70 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-002 | ул. Кооперативная | 1,90 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-003 | ул. Рубиновская | 0,85 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-004 | ул. Гагарина | 0,70 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-005 | ул. Суханова | 0,48 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-006 | ул. Новая | 0,27 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-007 | переулок Кооперативный | 0,60 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-008 | переулок Почтовый | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-009 | переулок Гаражный | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000010-010 | полевая дорога к кладбищу | 0,75 | IV |
| ИТОГО с. Жариково |  | 8,65 | × |
| 05-ОП 232-МР 000013-001 | ул. Зелёная | 0,65 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000013-002 | ул. Новая | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000013-003 | ул. Набережная | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000013-004 | Переулок от ул. Новая до ул. Набережная | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232МР 000013-005 | полевая дорога к кладбищу | 0,85 | IV |
| ИТОГО с. Рубиновка |  | 2,25 | × |
| 05-ОП 232-МР 000011-001 | ул. Луговая | 1,30 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-002 | ул. Федореевой | 0,45 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-003 | ул. Мурзина | 0,65 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-004 | ул. Кубанская | 0,30 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-005 | ул. Советская | 1,15 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-006 | ул. Рязанская | 0,50 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-007 | ул. Новая | 0,80 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-008 | ул. Сорокина | 0,80 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-009 | ул. Партизанская | 0,65 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-010 | переулок от ул. Сорокина | 0,55 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000011-011 | переулок до ул. Луговая | 1,90 | IV |
| ИТОГО с. Нестеровка |  | 9,05 | × |
| 05-ОП 232-МР 000009-001 | ул. Ленина | 0,30 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000009-002 | ул. Набережная | 0,43 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000009-003 | ул. Решетникова | 0,60 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000009-004 | ул. Совхозная | 1,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000009-005 | ул. Шевченко | 0,55 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000009-006 | полевая дорога к кладбищу | 0,80 | IV |
| ИТОГО с. Духовское |  | 3,88 | × |
| 05-ОП 232-МР 000005-001 | ул. Оренбургская | 0,53 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-002 | ул. Сахалинская | 0,55 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-003 | ул. Гагарина | 0,58 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-004 | ул. Школьная | 2,48 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-005 | ул. Новая | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-006 | ул. Стадионная | 0,30 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-007 | ул. Сосниных | 0,77 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-008 | ул. Набережная | 0,75 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000005-009 | полевая дорога к кладбищу | 0,15 | IV |
| ИТОГО с. Богуславка |  | 6,46 | × |
| 05-ОП 232-МР 000002-001 | ул. Набережная | 0,20 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-002 | ул. Юбилейная | 0,95 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-003 | ул. Ленина | 0,45 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-004 | ул. Советская | 0,43 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-005 | ул. Краева | 0,15 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-006 | ул. Колхозная | 0,40 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-007 | ул. Партизанская | 0,30 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-008 | ул. Заречная | 2,30 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-009 | пер. Лесной | 0,22 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000002-010 | полевая дорога к кладбищу | 1,10 | IV |
| ИТОГО с. Барабаш-Левада |  | 6,5 | × |
| 05-ОП 232-МР 000003-001 | Автомобильная дорога от 89 км а/д Уссурийск- Пограничный к в/ч 73776 | 0,52 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-002 | Автомобильная дорога подъезд к с. Барано-Оренбургское | 2,31 | IV |
| ИТОГО возле с. Барано-Оренбургское |  | 2,83 | × |
| 05-ОП 232-МР 000003-001 | ул. Чапаева | 1,4 | IV |
| 05-011232-МР 000003-002 | ул. Тургенева | 1,38 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-003 | ул. Садовая | 0,9 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-004 | ул. Мира | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-005 | пер. Кубанский | 0,25 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-006 | пер. Молодёжный | 0,5 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-007 | проулок от ул. Чапаева до ул. Калинина | 0,6 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-008 | ул. Калинина | 1,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-009 | проулок от ул. Победы до ул. Чапаева | 0,2 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-010 | от ул. Победы от Д № 40 | 0,21 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000003-011 | Полевая дорога к кладбищу №1 | 1,3 |  |
| 05-ОП 232-МР 000003-012 | Полевая дорога к кладбищу №2 | 0,9 | IV |
| ИТОГО с. Барано-Оренбургское |  | 9,34 | × |
| 05-ОП 232-МР 000006-001 | ул. Сахалинская | 0,8 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-002 | ул. Новая | 0,8 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-003 | ул. Краснодарская | 0,55 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-004 | ул. Набережная | 0,3 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-005 | ул. Комарова | 0,45 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-006 | Ул. Школьная | 0,63 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-007 | три проулка | 0,6 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000006-008 | Полевая дорога к кладбищу | 0,7 | IV |
| ИТОГО с. Бойкое |  | 4,83 | × |
| 05-ОП 232-МР 000016-001 | ул. Центральная | 0,5 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000016-002 | ул. Нижняя | 0,43 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000016-003 | ул. Амбулаторная | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000016-004 | ул. Кубанская | 0,16 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000016-005 | проулок от ул. Центральная до ул. Нижняя | 0,15 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000016-006 | полевая дорога (к кладбищу) | 0,7 | IV |
| ИТОГО с. Софье-Алексеевское |  | 2,29 | × |
| 05-ОП 232-МР 000014-001 | ул. Верхняя | 0,35 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000014-002 | ул. Средняя | 0,54 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000014-003 | ул. Нижняя | 0,2 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000014-004 | переулок от ул. Верхней до ул. Нижней | 0,325 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000014-005 | полевая дорога (к кладбищу) | 3,0 | IV |
| ИТОГО с. Садовое |  | 4,415 | × |
| 05-ОП 232-МР 000007-001 | ул. Вокзальная | 0,6 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000004-001 | ул. Центральная | 0,6 | IV |
| 05-ОП 232-МР 000017-001 | ул. Центральная | 0,83 | IV |
| Всего по сельским населённым пунктам |  | 76,67 | × |
| Итого по МО |  | 124,90 | × |

Общая протяжённость внешних автомобильных дорог, согласно анализу территорий Пограничного муниципального округа составляет 514,2 км, в том числе 389,3 – регионального и межмуниципального значения, 124,90 – местного значения.

Общая структура протяженности дорог местного значения муниципального округа в разрезе населенных пунктов представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 - Структура протяженности дорого местного значения Пограничного муниципального округа в разрезе населенных пунктов.

В соответствии с п.4.2.2 ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации» техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги независимо от принадлежности, состояния и вида покрытия. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге или ее части.

Показатели ровности и сцепных качеств дорожных покрытий должны соответствовать требованиям безопасного движения транспортных средств с разрешенной скоростью по автомобильным дорогам различных классов и категорий в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017

«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

При обследовании Пограничного муниципального округа были выявлены участки дорог, на которым осуществляется движение пешеходов и на которых отсутствуют пешеходные дорожки и тротуары:

Тротуары надлежит проектировать в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Существующие тротуары расположены:

-пгт. Пограничный, ул. Орлова (четная сторона) до ул. Амбулаторная

- пгт. Пограничный, ул. Орлова (нечетная сторона) от ул. Станционной до ул. Школьной

- пгт. Пограничный, ул. Школьная (нечетная сторона)

- пгт. Пограничный, ул. Пограничная (четная сторона)

- пгт. Пограничный, ул. Сунь-Ят-Сена (нечетная сторона)

- пгт. Пограничный, ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Молодежной до ул. Советской

- пгт. Пограничный, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Ломоносова до д. № 2В

- пгт. Пограничный, ул. Советская до ул. Буденного, далее только по четной стороне

- пгт. Пограничный, ул. Гагарина от ул. Ленина до ул. Кирова

- пгт. Пограничный, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Пионерской до ул. Рабочей

- пгт. Пограничный, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Карла Маркса, далее от ул. Красноармейкой по двум сторонам до д. № 18, далее только по нечетной стороне

- пгт. Пограничный, ул. Лазо (нечетная сторона) от ул. Карла Маркса

- с. Сергеевка, ул. Школьная (нечетная сторона)

Результат полевого обследования тротуаров и пешеходных дорожек представлен в фототаблице 8.

Таблица 8 - Результат полевого обследования тротуаров и пешеходных дорожек

| Отсутствие тротуара по ул. Лазо в пгт. Пограничный |  |
| --- | --- |
| Отсутствие тротуара на ул. Безымянная в пгт. Пограничный |  |
| Отсутствие тротуара на ул. Победы с. Барано-Оренбургское |  |

При отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров движение пешеходов осуществляется вдоль проезжей части улиц и дорог, что приводит к снижению уровня безопасности пешеходов. Для поддержания хорошего уровня безопасности дорожного движения требуется строительство тротуаров и пешеходных дорожек с применением разметки и удерживающих ограждений в строгом соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 от 01.07.2008 «Дороги автомобильные общего пользования Элементы обустройства» и ГОСТ №52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Велосипедный транспорт является наиболее перспективным видом транспорта при перемещении на небольшие расстояния, так как является более экономичным и экологичным видом транспорта.

На территории муниципального округа велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Стихийное велосипедное передвижение осуществляется вдоль обочин проезжих частей улиц поселений муниципального округа, что негативно сказывается на безопасности велосипедного и автомобильного движения. Одновременное движение велосипедистов и автомобильного транспорта с высокой скоростью повышает риск возникновения ДТП.

По данным статистики аварийности, ДТП с участием велосипедистов на территории Пограничного муниципального округа за последние 3 года зарегистрированы в 2020 и 2022 годах, по одному в каждый год. (см. таблицу «Статистика аварийности на территории Пограничного муниципального округа раздела 1.11).

Рисунок 11 - Участие велосипедиста в дорожном движении (с. Барано-Оренбургское ул. Чапаева)

Рисунок 12 - Велосипедист (пгт. Пограничный ул. Гагарина)

Автомобильный дороги Пограничного муниципального округа обслуживаются в соответствии с нижеперечисленными нормативными документами:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утв. Распоряжением Минтранса РФ №ОС-548-р от 16.06.2003 г.).

- СП 78.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;

- ОДМ 218.6.019.-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

- СНиП 3-10-75 (2000) Благоустройство;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. Письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

Обслуживание автодорог и тротуаров имеет круглогодичный характер и проводится в режимах, не создающих препятствий для движения транспортных средств и пешеходов.

При натурном исследовании автодорог были выявлены следующие дефекты: выбоины, проломы, шелушение, размывы обочин и откосов, разрушение кромок проезжей части (см. рисунки ниже – фактическое состояние улиц).

Таблица 9 - Результат полевого обследования автодорог

| Трещины, выбоины, шелушение. пгт. Пограничный ул. Вокзальная |  |
| --- | --- |
| Трещины, выбоины, шелушение. пгт. Пограничный ул. Советская |  |
| Трещины, выбоины, шелушение. пгт. Пограничный ул. Ленина |  |
| Грязь, размыв, посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. |  |

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по капитальному ремонту и ремонту дорожного покрытия улиц.

Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Пограничного муниципального округа. Они связывают территорию округа, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Основной транспортной артерией является автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Уссурийск – Пограничный – госграница км 0 – км 112 (II, III и IV технической категории с твёрдым асфальтобетонным покрытием), которая пересекает южную часть округа и связывает территорию Приморского края с северо-восточными провинциями Китая.

Основные автодороги округа входят в населенные пункты в качестве магистральных улиц. К указанной категории относится региональные дороги: «Подъезд к п. Пограничный», «Гродеково-Богуславка-Нестеровка», «Госдорога-Жариково-Госдорога», «Уссурийск-Пограничный-Сергеевка», «Сибирцево-Жариково-Комиссарово», «Рубиновка-Госграница», «Подъезд к с. Н-Алексеевка», «Уссурийск-Пограничный-Байкал», «Уссурийск-Пограничный-Богуславка».

- 05А-215 Уссурийск — Пограничный — госграница км 0 — км 112

-  05Н-263 Сибирцево — Жариково — Комиссарово

-  05К-266  Подъезд к селу Духовское от автодороги Уссурийск — Пограничный

- 05К-273   Уссурийск — Пограничный — Байкал

- 05К-264 Рубиновка – Госграница

- 05К-270 Гродеково-Барановка-Садовый

- 05К-470 Подьезд к п. Пограничный

Рисунок 13 - Транспортно-планировочный каркас территории Пограничного муниципального округа.

Организация движения маршрутных транспортных средств.

Пассажирский транспорт предназначается для перевозок населения между центрами транспортного тяготения, к которым относятся предприятия, организации, культурные, спортивные, бытовые и другие учреждения. Отдельные полосы для движения общественного транспорта отсутствуют. На территории Пограничного муниципального округа присутствует только автомобильный тип общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, индивидуальные автомобили). Движение общественного транспорта осуществляется по тем же дорогам, что и прочего транспорта.

Конфигурация дорог, улиц и проездов, по которым проходят трассы всех видов маршрутизированного транспорта (автобус, микроавтобус) составляет единую комплексную пассажирскую сеть Пограничного муниципального округа, представленную на рисунке 14.

Рисунок 14 - Маршруты транспортных средств на территории Пограничного муниципального округа.

Остановки

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения имеются оборудованные автобусные остановки, однако, согласно национальному стандарту ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования». Элементы обустройства», некоторые из них имеют ряд недостатков:

- отсутствует ограждение,

- отсутствует горизонтальная дорожная разметка,

- отсутствует тактильная плитка, предназначенная для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов,

- износ дорожного полотна

- несоответствующее освещение и отсутствие ограждения, урн, скамьи.

Отсутствие тех или иных средств организации дорожного движения и техническое состояние существующих остановочных пунктов маршрутных транспортных средств прямо влияет на условия передвижения и безопасность участников дорожного движения.

На рисунках 15, 16 представлено расположение всех остановочных пунктов на территории Пограничного муниципального округа.

Рисунок 15 - Остановки общественного транспорта Пограничного муниципального округа.

Рисунок 16 - Остановки общественного транспорта в пгт. Пограничный.

Существующее техническое состояние остановок общественного транспорта на территории муниципального округа представлено в фототаблице 10.

Таблица 10 - Данные проведённого натурного обследования технического состояния остановок общественного транспорта в пределах Пограничного муниципального округа.

| № п/п | Адрес остановочных пунктов | Фото | Несоответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Барабаш-Левада ул. Ленина |  | отсутствие урны для мусора, дорожных знаков 5.16*2 шт., отсутствует освещение |
| 2 | с. Богуславка ул. Ленинская |  | отсутствие урны для мусора, дорожных знаков 5.16*2 шт., требуется ремонт или замена автопавильона (Автопавильон должен иметь минимум одну стену сбоку), не оборудована для информирования инвалидов |
| 3 | с. Барано-Оренбургское ул. Победы |  | отсутствие дорожной разметки 1.17, отсутствие автопавильона, урны для мусора и скамьи, не оборудована для информирования инвалидов |
| 4 | с. Нестеровка ул. Ленина |  | отсутствует дорожная разметка 1.17, отсутствует освещение |
| 5 | пгт. Пограничный ул. Карла Маркса |  | Износ дорожной разметки, отсутствует освещение |
| 6 | пгт. Пограничный подъезд к Пограничному |  | отсутствует освещение |
| 7 | пгт. Пограничный ул. Ленина |  | Износ дорожной разметки, отсутствует освещение, отсутствует дорожная разметка 1.17, |
| 8 | пгт. Пограничный ул. Ленина |  | отсутствие дорожной разметки 1.17, отсутствие автопавильона, урны для мусора и скамьи, ограждение, не оборудована для информирования инвалидов |
| 9 | пгт. Пограничный ул. Ленина |  | отсутствие урны для мусора, дорожных знаков 5.16*2 шт., отсутствует освещение |
| 10 | пгт. Пограничный ул. Ленина |  | Износ дорожной разметки, отсутствует освещение, отсутствует дорожная разметка 1.17, |
| 11 | пгт. Пограничный ул. Сунь Ят Сена |  | отсутствие дорожной разметки 1.17, отсутствие автопавильона, урны для мусора и скамьи, ограждение, необходимо разнести парковку для инвалидов и автобусную остановку, не оборудована для информирования инвалидов |
| 12 | с. Рубиновка ул.Центральная |  | отсутствует освещение, дорожная разметка, дорожный знак 5.16*1 шт. |
| 13 | с. Сергеевка ул. Советская |  | отсутствует освещение, отсутствует разметка, скамья |
| 14 | с.Барано-Оренбургское ул. Победы |  | износ дорожной разметки, отсутствует разметка 1.17, отсутствуют знаки 5.19.1/2*2 шт. |

В ходе проведения обследования технического состояния остановочных пунктов маршрутных транспортных средств в пределах территории муниципального округа было выявлено, что каждая из вышеописанных остановок имеет ряд недостатков, исходя из чего, требуется приведение этих остановок к нормативному виду в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 270-ст) и нормативам по ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования». А также существует необходимость организации новых остановочных пунктов маршрутных транспортных средств общего пользования на территории Пограничного муниципального округа приведения остановок, в соответствие с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства» и также в соответствие с ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».

Объекты дорожного сервиса.

На территории Пограничного муниципального округа имеется 2 автозаправочные станции. Одна из них (ННК) расположена на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения Уссурийск – Пограничный – госграница, и вторая (ННК №37) расположена по ул. Ленина, 68 в пгт. Пограничный.

Обслуживание индивидуального автотранспорта осуществляется на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания, расположенных в пгт. Пограничный, и в соседних муниципальных образованиях.

На рисунке 17, 18 представлено фактическое расположение АЗС и станций технического обслуживания на территории муниципального округа.

В большинстве поселений отсутствуют объекты обслуживания автотранспорта, что замедляет темпы развития транспортной системы сельского поселения, которая является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Рисунок 17 - Расположение автозаправочных станций на территории Пограничного муниципального округа.

Рисунок 18 - Расположение станций технического обслуживания на территории Пограничного муниципального округа.

Отсутствие необходимого количества объектов обслуживания автотранспорта замедляет темпы развития транспортной системы городского поселения, которая является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 01.07.2017, станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, а автозаправочные станции (АЗС) - из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Программой Комплексного развития транспортной инфраструктуры Пограничного муниципального округа, с учетом существующих АЗС и СТОА, предлагается дополнительно разместить комплекс СТОА и АЗС на пересечении региональной автомобильной дороги «Уссурийск – Пограничный - Госграница» с автомобильной дорогой «Подъезд к с. Барано - Оренбургское». Потребное количество постов на СТОА составит порядка 20 ед.

Организация движения грузовых транспортных средств.

Главными коммуникационными территориями транзитного движения являются магистральная железная дорога и региональная автомобильная дорога «Уссурийск-Пограничный-Госграница» в системе международного транспортного коридора «Приморье-1».

Опорную транспортную сеть округа образуют дороги регионального и местного значений, железнодорожные станции.

Потоки транзитного транспорта находятся за пределами жилых и общественно-деловых зон. Пгт. Пограничный является транспортным узлом регионального уровня, обеспечивающим связь с магистральными транспортными путями. Транспортная инфраструктура Пограничного муниципального округа включает: магистральную железную дорогу по восточной границе, железнодорожные станции и подъездные пути; автомобильные дороги регионального и местного значения, улично-дорожную сеть пгт. Пограничный.

Согласно Схеме территориального планирования Приморского края Пограничный муниципальный округ через транспортный коридор «Приморье-1» включается в единую транспортно-логистическую сеть стран Северо-Восточной Азии, что позволяет обслуживать региональный транзит и трансконтинентальные грузопотоки между Россией, странами АТР и Европы.

Автомобильная дорога «Уссурийск-Пограничный-Госграница», соединяясь с автомобильной дорогой федерального значения А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, позволяет осуществлять выход в приграничную зону КНР.

Грузооборот автомобильного транспорта в 2020 году без субъектов малого предпринимательства составил 7588 тыс. тонно - километров, перевезено грузов автомобильным транспортом - 306 тыс. тонн. Грузооборот в январе - июне 2022 года составил *38,8 % к 2021 году (*данные представлены 1-2 организациями).

Ввиду того, что региональные дороги проходят через населённые пункты Пограничного муниципального округа, а именно Пограничный, Бойкое, Духовское, Нестеровка, Барано-оренбургское, транзит идет по территории населённых пунктов и увеличивает износ дорожного полотна, уровень шума, пыли и загазованности жилой зоны, а также снижает уровень безопасности дорожного движения для жителей.

Организация пешеходного движения.

Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным видом передвижения.

На территории Пограничного муниципального округа движение пешеходов через проезжую часть осуществляется в местах переходов как через региональные автодороги, так и через муниципальные.

Таблица 11 - Пешеходные переходы, указанные в Схемах Дислокации технических средств организации дорожного движения.

| Место нахождения | Кол-во пешеходных переходов |
| --- | --- |
| пгт. Пограничный |  |
| ул. Ленина | 7 |
| ул. Советская | 3 |
| ул. Кирова | 3 |
| ул. Карла Маркса | 8 |
| ул. Матросова | 1 |
| ул. Орлова | 2 |
| ул. Пограничная | 1 |
| ул. Красноармейская | 2 |
| ул. Гагарина | 4 |
| с. Жариково |  |
| ул. Кооперативная | 2 |
| с. Нестеровка |  |
| ул. Советская | 1 |
| с. Сергеевка |  |
| ул. Школьная | 1 |
| ул. Стрельникова | 1 |
| с. Богуславка |  |
| ул. Школьная | 1 |

Фактическое состояние пешеходных переходов,  проходящих по территории Пограничного муниципального округа, и выявленные нарушения на них представлены в фототаблице 12.

Таблица 12 - Данные выявленных нарушений, в ходе проведённого натурного обследования технического состояния средств организации пешеходного движения.

| Расположение дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» | Нормативное несоответствие пешеходных переходов (ГОСТ Р 51256-2018, ОДМ 218.2.007-2011) |  |
| --- | --- | --- |
| с. Барано-Оренбургское ул. Победы -автобусная остановка | Наблюдается износ дорожной разметки 1.14.1 «зебра», отсутствие пандусов со скошенными боковыми гранями для инвалидов, отсутствие информирования для инвалидов |  |
| с. Жариково, ул. Кооперативная – вблизи ДОУ | Отсутствие организованных пешеходных подходов, ограждения, освещение, светофоры типа Т7, отсутствие пандусов со скошенными боковыми гранями для инвалидов, отсутствие информирования для инвалидов |  |
| с. Жариково, ул. Кооперативная – вблизи ДОУ | Отсутствуют ограждения, освещение, светофоры типа Т7, дорожного знака 5.19.1/2*1 шт., отсутствие пандусов со скошенными боковыми гранями для инвалидов, отсутствие информирования для инвалидов |  |
| с. Нестеровка ул. Советская – вблизи ДОУ | Отсутствие организованных пешеходных подходов, ограждения, освещение, светофоры типа Т7, отсутствие пандусов со скошенными боковыми гранями для инвалидов, отсутствие информирования для инвалидов. |  |
| пгт. Пограничный, ул. Кирова – жилая застройка | Отсутствие организованных пешеходных подходов, ограждения, освещение, отсутствие пандусов со скошенными боковыми гранями для инвалидов, отсутствие информирования для инвалидов |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Карла Маркса – ул. Кирова – жилая застройка. 2 пешеходных перехода | Наблюдается износ дорожной разметки 1.14.1 «зебра», отсутствует ограждения, отсутствие организованных пешеходных подходов, отсутствие информирования для инвалидов |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Советская – ул. Гагарина – жилая застройка, площадь | Отсутствие ограждения, отсутствие информирования для инвалидов |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Гагарина – ул. Ленина – жилая застройка, площадь | Отсутствуют ограждения, дорожная разметка |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Гагарина – ул. Советская – жилая застройка, площадь. 2 пешеходных перехода. | 1.14.1 не соответствует ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.» п. 6.2.17 «Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85°)», следовательно необходимо оборудовать пешеходный подход, с занижением бордюрного камня. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Гагарина – ул. Кирова – жилая застройка, вблизи ДОУ | Отсутствие ограждения, светофоры типа Т7 |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Карла Маркса – ул. Лазо – жилая застройка. 2 пешеходных перехода | Частично отсутствуют тротуары, пешеходные подходы, освещение, присутствует износ дорожной разметки. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Кирова – ул. Гагарина – жилая застройка | Необходимо организовать безопасный пешеходный подход на пешеходном переходе по нечетной стороне. |  |
| пгт. Пограничный, ул. Кирова – вблизи ДОУ | 1.14.1 необходимо привести к нормативам ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.» п. 6.2.17 «Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85°)», следовательно необходимо оборудовать пешеходный подход, с занижением бордюрного камня. Отсутствует светофор типа Т7, освещение, дорожные знаки 1.23, также дублирующие дорожные знаки 1.23, ИДН привести к нормативам ГОСТ Р 52289-2019. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Лазо – ул. Карла Маркса – жилая застройка | Износ дорожной разметки 1.14.1 |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Ленина – жилая застройка вблизи ДОУ | Отсутствует светофор типа Т7, освещение, дорожные знаки 1.23, также дублирующие дорожные знаки 1.23, ограждения, ИДН |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Ленина – жилая застройка | Отсутствуют ограждения, наблюдается износ дорожной разметки. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Ленина – жилая застройка | Наблюдается износ дорожной разметки. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Ленина – жилая застройка | Наблюдается износ дорожной разметки. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Ленина – автобусная остановка | Отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, присутствует износ дорожной разметки |  |
| пгт. Пограничный, ул. Орлова в районе дома № 13 – жилая застройка | Наблюдается износ дорожной разметки. |  |
| пгт. Пограничный, ул. Орлова – жилая застройка | Наблюдается износ дорожной разметки, частично отсутствует пешеходный подход |  |
| пгт. Пограничный, ул. Пограничная - вблизи ДОУ. (рис. 78) | 1.14.1 необходимо привести к нормативам ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.» п. 6.2.17 «Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85°)», следовательно необходимо оборудовать пешеходные подходы, с занижением бордюрного камня, тротуары. Отсутствует светофор типа Т7, освещение, ИДН привести к нормативам ГОСТ Р 52289-2019. |  |
| пгт. Пограничный, пересечение ул. Советская – ул. Карла Маркса – жилая застройка. (рис. 79) | Наблюдается износ дорожной разметки, |  |

Строительство пешеходных переходов на дорогах с низкой интенсивностью движения транспорта регулируется в ГОСТ 32944-2014 от 08.09.2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы». На основании пунктов 4.7 и 4.8, Устройство пешеходных переходов не требуется и безопасность перехода проезжей части пешеходами обеспечивается их обязанностью выполнения требований правил дорожного движения.

Состояние разметки пешеходных переходов на проезжей части автодорог регионального значения не соответствует ГОСТ Р 51256-2018 от 01.06.2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная»:

наблюдается износ (деформация) дорожного полотна в местах нахождения пешеходных переходов;

наблюдается износ дорожной разметки 1.17, 1,1, 1,5, 1.14.1, на дорогах.

Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость).

На балансе Пограничного муниципального округа, парковочные пространства отсутствуют.

Хранение автотранспорта на территории Пограничного муниципального округа осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, гаражно-строительных кооперативов, на придомовых территориях многоквартирных домов и на участках частных домовладений, предусмотрено хранение легковых автомобилей также на открытых стоянках и парковках внутри жилой застройки в связи с недостатком мест хранения в гаражах индивидуального транспорта.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Согласно статье 12 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ, «Об организации дорожного движения в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправления.

Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения.

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД дорожной сети Пограничного муниципального округа был произведен на основании натурных обследований. По полученным данным, существующие дорожные знаки находятся в удовлетворительном состоянии, дорожная разметка требует обновления.

В ходе проведения натурного обследования были выявлены ряд недостатков, описанных в таблице ниже.

Для повышения уровня обеспечения информацией о дорожном движении водителей и пешеходов, требуется привести ТСОДД на пешеходных переходах в соответствие с ГОСТ Р 52290-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 51256-2018 от 01.06.2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная». Классификация. Технические требования.

Таким образом, часть применяемых ТСОДД на УДС муниципального округа, находятся в ненормативном состоянии. Также существует потребность в установке дополнительных ТСОДД для повышения безопасности дорожного движения, информативности участников движения и комфортного передвижения населения.

Технические средства организации дорожного движения в ненадлежащем состоянии представлены в фототаблице 13.

Таблица 13 - Технические средства организации дорожного движения в ненадлежащем состоянии

| № пп | Расположение, Комментарий | Фактическое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная. Дефект флуоресцентного фона знака 1.23 «Дети» |  |
| 2 | с. Богуславка ул. Ленинская. Износ дорожной разметки 1.1, 1.5 |  |  |
| 3 | пгт. Пограничный, ул. Кирова. Дефект дорожных знаков 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 1.3.1 «Однопутная железная дорога», необходимо разработать проект по организации дорожного движения. |  |  |
| 4 | пгт. Пограничный, ул. Ленина. Износ дорожной разметки |  |  |
| 5 | пгт. Пограничный, ул. Школьная. Дефект дорожных знаков 2.2 «Конец главной дороги», 8.13 «Направление главной дороги». |  |  |

Для повышения уровня обеспечения информацией о дорожном движении водителей и пешеходов, требуется привести ТСОДД на пешеходных переходах в соответствие с 
ГОСТ Р 52290-2004 от 01.01.2006 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 51256-2018 от 01.06.2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная». Классификация. Технические требования.

Уровень дорожной безопасности в части применения ТСОДД непосредственно у территорий школ и на пути движения к ним учеников.

Типовая схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном движении транспортных средств, представлена в соответствии с Письмом МВД РФ от 21.06.2013г. №13/6-160 «О создании условий для комфортного движения пешеходов».

Рисунок 19 - Типовая схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе, выполненном с использованием монолитной трапециевидной искусственной неровности в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном движении транспортных средств.

На территории Пограничного муниципального округа в населенных пунктах с наибольшей численностью населения расположены объекты образования и просвещения, их перечень и месторасположение представлено в таблице 14.

Таблица 14 - Перечень и месторасположение объектов образования.

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | МБОУ «Пограничная средняя общеобразовательная школа №1 Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Кирова, д.11. п. Пограничный, ул. Лазо, д.101/1 (отделение 1) |
|  | МБОУ «Пограничная средняя общеобразовательная школа №2 имени Байко Варвары Филипповны Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Пограничная, д.6А |
|  | МБОУ «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Жариково, ул. Кооперативная, д.33 |
|  | Филиал МБОУ «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Богуславка, ул. Школьная, д.48 |
|  | Филиал МБОУ «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Нестеровка, ул. Советская, д.24 |
|  | МБОУ «Барано-Оренбургская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Барано-Оренбургское, военный городок №57, стр.№1 |
|  | МБОУ «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Сергеевка, ул. Школьная, д.22Б |
|  | МБОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Советская, д.72 |
|  | МБОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Советская, д.32 |
|  | МБОУ «Детский сад №3 «Ручеек» общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.22А |
|  | МБОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида «Солнышко» Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Школьная, д.1 |
|  | МБОУ «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа» | с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева, д.16А |
|  | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Кирова, д.23 |
|  | МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального округа» | п. Пограничный, ул. Карла Маркса, д.16А |
|  | МБОУ «Бойковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Бойкое ул. Комарова. д. 6 |
|  | МБОУ «Барабаш-Левада средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» | с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, д. 39 |

Анализ натурного обследования действующих методов ОДД в зонах подхода к школам, показывает, что в муниципальном округе уделяется удовлетворительное внимание условиям движения детей в зонах расположения образовательных учреждений, применяются два типа обустройства ОДД:

1)-применение дорожного знака 1.23 «Дети» в сечениях переходов на пути движения;

2)-применение дополнительно искусственных дорожных неровностей для снижения скорости движения транспорта.

3)-применение средств световой индикации на пешеходных переходах, являющихся маршрутом движения детей к общеобразовательному учреждению.

В фототаблице 15 представлено фактическое состояние технических средств организации дорожного движения вблизи детских образовательных учреждений.

Таблица 15 - Состояние ТСОДД вблизи ДОУ

| № пп | Расположение, комментарий | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богуславка, ул. Школьная. Отсутствуют светофоры типа Т7; дорожное ограждение; искусственные неровности; стационарное наружное освещение, пешеходный переход, отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, ограждения, ИДН, отсутствуют дорожный знаки 3.24 «Ограничение скорости». |  |
| 2 | с. Бойкое, ул. Комарова. Отсутствует пешеходный переход, отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, ограждения. |  |
| 3 | с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная. Отсутствует пешеходный переход, отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, ограждения, отсутствуют дорожный знаки 3.24 «Ограничение скорости». |  |
| 4 | с. Барано- Оренбургское, ул. Тургенева. Отсутствует пешеходный переход, отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, ограждения, дорожные знаки 1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение скорости». |  |
| 5 | с. Жариково, ул. Кооперативная. Отсутствует ограждения, светофоры типа Т7. |  |
| 6 | с. Нестеровка, ул. Советская. Отсутствует пешеходный переход, отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, ограждения, дорожные знаки 3.24 «Ограничение скорости», дорожная разметка 1.14.1, светофоры типа Т7. |  |
| 7 | пгт. Пограничный, ул. Кирова. Отсутствует ограждения, светофоры типа Т7. |  |
| 8 | пгт. Пограничный, ул. Гагарина. Отсутствует пешеходный переход, отсутствуют пешеходные подходы, тротуары, ограждения, дорожные знаки 1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение скорости», дорожная разметка 1.14.1, светофоры типа Т7. |  |
| 9 | пгт. Пограничный, ул. Кирова. Отсутствует освещение, светофоры типа Т7. |  |
| 10 | пгт. Пограничный, ул. Ленина. Отсутствует ограждение, светофоры типа Т7. |  |
| 11 | пгт. Пограничный, ул. Ленина. Отсутствует ограждение, светофоры типа Т7. |  |
| 12 | пгт. Пограничный, ул. Советская. Отсутствует ограждение, дорожные знаки 3.24 «ограничение максимальной скорости», пешеходный переход, светофоры типа Т7. |  |
| 13 | пгт. Пограничный, ул. Школьная. Отсутствует ограждение, дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», пешеходный переход, светофоры типа Т7. |  |
| 14 | с. Сергеевка, ул. Школьная. Отсутствует ограждение, дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», пешеходный переход, освещение, светофоры типа Т7. |  |

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Пограничного муниципального округа.

Автомобильный парк Пограничного муниципального округа преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.

В таблице 16 указаны сведения о количестве автомобилей, зарегистрированных на территории Пограничного муниципального округа.

Таблица 16 - Количестве автомобилей, зарегистрированных на территории Пограничного муниципального округа

| Виды транспортных средств | Физические лица (шт.) | Юридические лица (шт.) | Итого (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые | 3945 | 75 | 4020 |
| Грузовые | 1168 | 330 | 1498 |
| Автобусы | 135 | 117 | 252 |
| Мотоциклы | 486 | - | 486 |
| Прочие | 48 | - | 48 |
| Итого | 5782 | 522 | 6314 |

На территории Пограничного муниципального округа расположены предприятия, агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия обрабатывающего производства, транспортные предприятия и организации, ведущие свою деятельность в сфере отдыха, развлечений, культуры и спорта, использующие все типы автотранспорта в своей̆ деятельности.

Расположены эти предприятия на территории населённых пунктов и используют дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Хранение транспортных средств осуществляется на своей территории.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» https://www.autostat.ru/, обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по Приморскому краю составила 472,3 единиц на тысячу жителей (по состоянию на 1 января 2021 года).

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным и общественным транспортом, пешеходами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, вызванные неодинаковым поведением участников дорожного движения.

Значения интенсивности транспортных потоков, полученных по результатам натурного обследования, будут использованы для калибровки транспортной модели и принятия решений по организации дорожного движения при выполнении следующих этапов работы.

Для получения данных по интенсивности движения транспортных средств через населенные пункты и для вычисления плотности автомобильного движения Пограничного муниципального округа проведены 3 натурных обследования.

Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения.

На основании «Правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета» от 16 ноября 2018 года, к основным параметрам дорожного движения относятся:

а) параметры, характеризующие дорожное движение:

интенсивность дорожного движения;

состав транспортных средств;

средняя скорость движения транспортных средств;

среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения);

пропускная способность дороги.

Интенсивность дорожного движения определяется количеством транспортных средств и (или) пешеходов, проходящих за единицу времени в одном направлении на определенном участке дороги (интенсивность движения транспортных средств, интенсивность движения пешеходов соответственно).

Состав транспортных средств определяется количеством транспортных средств каждой расчетной категории (легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, автопоезда, автобусы), проследовавших за единицу времени в одном направлении по участку дороги.

Средняя скорость движения транспортных средств определяется величиной, равной среднему арифметическому значению скоростей движения транспортных средств, проследовавших в одном направлении по участку дороги.

Плотность движения определяется величиной, равной отношению интенсивности дорожного движения к средней скорости движения транспортных средств, приходящейся на один километр полосы движения.

Пропускная способность дороги определяется максимальным значением интенсивности движения транспортных средств в одном направлении на определенном участке дороги при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Значение пропускной способности дороги определяется по утвержденному проекту организации дорожного движения;

б) параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов, которые определяются:

- средней задержкой транспортных средств в движении на участке дороги;

- временным индексом, выражающим удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения транспортного средства;

- уровнем обслуживания дорожного движения, представляющим собой показатель, выражающий отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных средств в условиях свободного движения, согласно приложению;

- показателем перегруженности дорог, выражающим долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения, предусмотренному приложением к настоящим Правилам;

Анализ параметров дорожного движения предусматривает исследование вышеперечисленных параметров в точках, на которых выполнено натурное обследование на дорожной сети Пограничного муниципального округа.

Максимально разрешенная скорость в населенных пунктах – 60 км/ч. Фактическая средняя скорость движения по дорогам местного значения намного ниже и составляет 40-30 км/ч.

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным и общественным транспортом, пешеходами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, вызванные неодинаковым поведением участников дорожного движения.

Значения интенсивности транспортных потоков, полученных по результатам натурного обследования, будут использованы для принятия решений по организации дорожного движения.

Для получения данных по интенсивности движения транспортных средств через населенные пункты и для вычисления плотности автомобильного движения проведены натурные обследования.

Рисунок 20 – Результат обследования транспортных потоков, прив. ед. Пересечение ул. К. Маркса – ул. Ленина

Рисунок 21 - Результат обследования транспортных потоков, прив. ед. Пересечение ул. Матросова – ул. Ленина

Оценка и анализ параметров маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотока.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Пограничного муниципального округа с 01 марта 2023 года осуществляет ИП Петров.

Характеристика пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования и подвижного состава автотранспортных предприятий представлена в таблице 17.

Таблица 17 - Характеристика пассажирских перевозок автомобильным транспортном общего пользования и подвижного состава автотранспортных предприятий, указанием остановочных пунктов.

| Наименование предприятия | Обслуживаемые маршруты | Вид, класс | Количество рейсов в сутки | Протяженность маршрута, км | Остановочные пункты по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Петров С.А. | Маршрут № 101 пгт. Пограничный - с. Нестеровка | Автобус | Понедельник, пятница по 2 рейса: Пограничный – 6:05, 14:00 Нестеровка – 7:20, 15:25 | 103,2 км в прямом – 51,6 км; в обратном – 51,6 км | Пограничная АС - Погранотряд – Барано-Оренбургское (трасса) – с. Сергеевка - с. Сергеевка (гарнизон) – с. Украинка - с. Нестеровка – с. Украинка - с. Сергеевка (гарнизон) – с. Сергеевка – с. Барано-Оренбургское (трасса) – Погранотряд - Пограничная АС |
|  | Маршрут № 102 пгт. Пограничный - с. Байкал | Автобус | Понедельник, пятница по 2 рейса (туда и обратно): Пограничный – 08:30, 14:00 Байкал – 09:15, 14:45 | 56,4 км в прямом – 28,2 км; в обратном – 28,2 км | Пограничный АС - Погранотряд – с. Барано-Оренбургское – с. Софье-Алексеевское – п. Байкал – с. Софье-Алексеевское – с. Барано-Оренбургское - Погранотряд - Пограничный АС |
|  | Маршрут № 103 пгт. Пограничный – с. Барано - Оренбургское | Автобус | В рабочие дни 7 рейсов, в выходные и праздничные дни 3 рейса (туда и обратно): Пограничный - 7:00; 7:50; 10:00; 13:00; 17:45; 18:40. Барано-Оренбургское - 7:25; 8:15; 10:25; 13:30; 18:10; 19:05 | 16,8 км в прямом – 8,4 км; в обратном – 8,4км | Пограничный АС – Аптека -Молокозавод – пер. Восточный - СХТ-Гродеково 2 - с. Барано-Оренбургское (ул. Садовая) – с. Барано-Оренбургское (гарнизон) – с. Барано-Оренбургское – с. Барано-Оренбургское (гарнизон) – с. Барано-Оренбургское (ул.Садовая) - Гродеково 2 - СХТ- пер. Восточный -Молокозавод -Аптека -Пограничная АС |
|  | Маршрут № 104 пгт. Пограничный – с. Жариково | Автобус | Четверг 2 рейса (туда и обратно): Пограничный - 6:50; 14:00 Жариково - 7:40; 15:15 | 94 км в прямом – 40,4 км; в обратном – 53,6 км | Пограничный АС - с. Бойкое - с. Богуславка - с. Жариково - с. Духовское - с. Богуславка - с. Бойкое - Пограничный АС |
|  | Маршрут № 105 пгт. Пограничный – с. Барабаш-Левада | Автобус | Понедельник 2 рейса (туда и обратно): Пограничный – 05:40; 14:00 Барабаш-Левада – 07:15; 16:00 | 184,1 км в прямом – 80,7 км; в обратном – 103,4 км | Пограничный АС – с. Бойкое – с. Богуславка - пер. Жариково – с. Нестеровка - пер. Камень - Рыболов – Новоалексеевка - пер. Рубиновка - с. Комиссарово - Барабаш-Левада - с. Рубиновка - Жариковский ДРСП - с. Жариково - с. Духовское - с. Богуславка - с. Бойкое - Пограничная АС |
|  | Маршрут № 108 пгт. Пограничный - с. Бойкое | Автобус | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 2 рейса (туда и обратно): Пограничный – 08:00; 18:05 Бойкое – 8:15; 18:20 | 21,2 км в прямом – 10,6 км; в обратном – 10,6 км | Пограничный АС – Полиция -ПТФ-ДРСП- Бойкое-ДРСП- ПТФ- Полиция - Пограничная АС |
|  | Межмуниципальный междугородний Маршрут № 525 Пограничный - Владивосток | Автобус | Ежедневно: 2 рейса Пограничный – 07:30; 15:55 Владивосток – 08:50; 17:10 |  | Автостанция Пограничный – Аптека – Молокозавод – Пограничный отряд – Гарнизон Барано-Оренбургское – Поворот на Таловый – Сергеевка – Дружба – Липовцы – Липовцы-3 – Липовцы-2 – Липовцы-1 – Поворот на Владимировку – Дзержинское – Поворот на станцию Галенки – Советская улица – Улица 50 лет ВЛКСМ – Школа – Элитное – Новоникольск – ТОК – Магазин – Школа с. Новоникольска – Столовая – Рыбомиров – Автовокзал Уссурийск – 9208-й километр – поворот на Раздольное – Кипарисово 2 – Поворот на Тавричанку – 47-й км – 46-й км – АЗС – Красные казармы – Двойка – Угловое -30-й км – Океанская – Автовокзал Владивосток |
|  | Межмуниципальный междугородний Маршрут № 553 Пограничный - Уссурийск | Автобус | Ежедневно: 2 рейса Пограничный – 12:00; 19:00 Уссурийск – 08:01; 16:11 |  | Автостанция Пограничный – Аптека – Молокозавод – Пограничный отряд – Гарнизон Барано-Оренбургское – Поворот на Таловый – Сергеевка – Дружба – Липовцы-3 – Липовцы-2 –Поворот на Владимировку – Дзержинское – Поворот на станцию Галенки – Советская улица – Улица 50 лет ВЛКСМ – Школа – Элитное – Новоникольск – ТОК – Магазин – Школа с. Новоникольска – Столовая – Автовокзал Уссурийск |

Маршруты движения автобусного транспорта, с указанием остановочных пунктов на территории Пограничного муниципального округа подтверждаются на рисунках 22- 30.

- Автостанция Пограничный

- Пограничный отряд

Барано-Оренбургское

Сергеевка

Украинка

Нестеровка

Рисунок 22 - Маршрут движения автобусного маршрута № 101 по территории Пограничного муниципального округа с указанием остановочных пунктов.

Барано-Оренбургское

Байкал

- Автостанция Пограничный

- Пограничный отряд

Рисунок 23 - Маршрут движения автобусного маршрута № 102 по территории Пограничного муниципального округа с указанием остановочных пунктов.

Молокозавод

СХТ

Восточный пер.

Рисунок 24 - Маршрут движения автобусного маршрута № 103 по территории Пограничного муниципального округа с указанием остановочных пунктов.

Жариково

Духовное

Бойкое

Богуславка

Рисунок 25 - Маршрут движения автобусного маршрута № 104 по территории Пограничного муниципального округа с указанием остановочных пунктов.

Жариково

Богуславка

Рубиновка

Бойкое

Автостанция Пограничный

Духовное

Рисунок 26 - Маршрут движения автобусного маршрута № 105 по территории Пограничного муниципального округа с указанием остановочных пунктов.

- Автостанция Пограничный

- Полиция

- ПТФ

- ДРСП

Рисунок 27 - Маршрут движения автобусного маршрута № 108 по территории Пограничного муниципального округа с указанием остановочных пунктов.

Рисунок 28 - Маршрут движения автобусного межмуниципального маршрута № 525 (часть 1) с указанием остановочных пунктов.

9208- км

Поворот на Раздольное

Кипарисово 2

Поворот на Тавричанку

Угловое

Океанская

Рисунок 29 - Маршрут движения автобусного межмуниципального маршрута № 525 (часть 2) с указанием остановочных пунктов.

Поворот на Галенки

Новоникольск

Липовцы

Рисунок 30 - Маршрут движения автобусного межмуниципального маршрута № 553 с указанием остановочных пунктов.

Автостанция в Пограничном муниципальном округе расположена в пгт. Пограничный.

На пути следования автобуса предлагается устройство оборудованных автобусных остановок, ориентированных на населенные пункты поселения, садоводства и рекреационные зоны.

Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Для проведения анализа статистики дорожно-транспортных происшествий по Пограничному муниципальному округу Приморского края были использованы данные, полученные посредством сайта - Stat.gibdd.ru за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2023г.

Так же для наглядного представления мест совершения ДТП использовались обработанные статистические данные. Была проведена работа по сопоставлению полученных координат ДТП из официальной статистики и реальных географических отметок.

Основные места выявления дорожно-транспортных происшествий и причины их возникновения представлены в таблице 17, а также отображены на рисунках № 114-№ 107.

Таблица 18 - Статистика аварийности на территории Пограничного муниципального округа.

| № п/п | Дата ДТП | Координаты |  | Место ДТП | Вид ДТП | Количество пострадавших, человек |  | Недостатки транспортно- эксплуатационного содержания улично-дорожной сети (УДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта | Долгота |  |  | Раненых | Погибших |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23.01.2020 | 44.540095 | 131.560121 | подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный, 20км 860м | Опрокидывание | 1 | 0 | Не установлены |
| 2 | 25.02.2020 | 44.399678 | 131.387408 | пгт Пограничный, ул Матросова, 1Б | Наезд на препятствие | 1 | 0 | Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |
| 3 | 07.05.2020 | 44.400407 | 131.388566 | пгт Пограничный, ул Матросова, 1Б | Столкновение | 1 | 0 | Не установлены |
| 4 | 10.07.2020 | 44.593584 | 131.720366 | с Жариково, ул Дальневосточная, 98 Госдорога - Жариково - Госдорога, 2км 500м | Наезд на велосипедиста | 1 | 0 | Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части; Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек); Отсутствие освещения |
| 5 | 10.07.2020 | 44.584782 | 131.730258 | с Жариково, ул Украинская, 25 Госдорога - Жариково - Госдорога, 0км 0м | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 6 | 11.07.2020 | 44.256481 | 131.648955 | пгт Пограничный Уссурийск - Пограничный - Госграница, 59км 750м | Опрокидывание | 2 | 0 | Не установлены |
| 7 | 27.07.2020 | 44.393469 | 131.406559 | пгт Пограничный, ул Ленина, 214 Гродеково - Барановка - Садовый , 0км 0м | Съезд с дороги | 5 | 0 | Не установлены |
| 8 | 28.07.2020 | 44.332198 | 131.622391 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 69км 180м | Наезд на стоящее ТС | 1 | 1 | Не установлены |
| 9 | 27.08.2020 | 44.40778 | 131.378696 | пгт Пограничный, ул Карла Маркса, 4 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 10 | 29.08.2020 | 44.390701 | 131.384822 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 94км 938м | Столкновение | 1 | 0 | Не установлены |
| 11 | 09.09.2020 | 44.346624 | 131.455021 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 82км 820м | Столкновение | 4 | 0 | Отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах |
| 12 | 18.12.2020 | 44.406562 | 131.379286 | пгт Пограничный, ул Ленина, 60Б | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| ИТОГО: 12 ДТП в т.ч.: 3 ДТП – наезд на пешехода |  |  |  |  |  | 20 | 1 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05.01.2021 | 44.408432 | 131.379318 | пгт Пограничный, ул Карла Маркса, 8 подъезд к п.Пограничный, 2км 995м | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Недостаточное освещение |
| 2 | 13.01.2021 | 44.393914 | 131.405711 | пгт Пограничный, ул Ленина, 210 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 3 | 18.03.2021 | 44.440123 | 131.759377 | Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 72км 820м | Съезд с дороги | 1 | 0 | Не установлены |
| 4 | 24.04.2021 | 44.316986 | 131.64711 | ж/д_ст Пржевальская подъезд к ст.Пржевальская, 1км 900м | Наезд на пешехода | 0 | 1 | Дефекты покрытия |
| 5 | 19.05.2021 | 44.401073 | 131.534865 | пгт Пограничный Гродеково - Барановка - Садовый , 15км 550м | Съезд с дороги | 1 | 1 | Не установлены |
| 6 | 11.06.2021 | 44.403051 | 131.38773 | пгт Пограничный | Наезд на препятствие | 1 | 0 | Не установлены |
| 7 | 23.07.2021 | 44.384192 | 131.749249 | Уссурийск - Пограничный - Сергеевка - Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 13км 680м | Съезд с дороги | 1 | 0 | Не установлены |
| 8 | 03.08.2021 | 44.419291 | 131.372763 | пгт Пограничный, ул Лазо, 26 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Недостаточное освещение |
| 9 | 04.08.2021 | 44.340432 | 131.65653 | с Сергеевка, ул Колхозная, 31а | Наезд на пешехода | 2 | 0 | Недостаточное освещение |
| 10 | 04.09.2021 | 44.356705 | 131.535144 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 83км 700м | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 11 | 17.10.2021 | 44.41831 | 131.388137 | пгт Пограничный, ул Карла Маркса, 48 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Отсутствие освещения |
| 12 | 14.11.2021 | 44.598596 | 131.69127 | Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 91км 900м | Столкновение | 1 | 0 | Не установлены |
| 13 | 29.11.2021 | 44.375558 | 131.391034 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 93км 150м | Наезд на пешехода | 0 | 1 | Не установлены |
| 14 | 11.12.2021 | 44.451581 | 131.762037 | с Нестеровка, ул Ленина, 1 | Отбрасывание предмета | 1 | 0 | Не установлены |
| 15 | 12.12.2021 | 44.39675 | 131.364298 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 97км 200м | Съезд с дороги | 2 | 0 | Не установлены |
| 16 | 13.12.2021 | 44.410432 | 131.378428 | пгт Пограничный, ул Ленина, 48 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части |
| ИТОГО: 16 ДТП в т.ч.: 9 ДТП – наезд на пешехода |  |  |  |  |  | 16 | 3 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04.02.2022 | 44.496429 | 131.589872 | Гродеково - Богуславка - Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 1км 107м | Съезд с дороги | 1 | 0 | Не установлены |
| 2 | 18.02.2022 | 44.275319 | 131.637154 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 62км 30м | Наезд на препятствие | 2 | 1 | Не установлены |
| 3 | 28.03.2022 | 44.717221 | 131.53892 | Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 15км 500м | Опрокидывание | 1 | 0 | Не установлены |
| 4 | 18.04.2022 | 44.590597 | 131.719862 | с Жариково, ул Украинская, 54 | Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | Не установлены |
| 5 | 02.05.2022 | 44.52489 | 131.746953 | Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 82км 400м | Съезд с дороги | 3 | 0 | Несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям |
| 6 | 09.06.2022 | 44.548735 | 131.655114 | Гродеково - Богуславка - Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 7км 650м | Столкновение | 3 | 0 | Не установлены |
| 7 | 11.06.2022 | 44.559118 | 131.67022 | Гродеково - Богуславка - Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 7км 800м | Опрокидывание | 1 | 0 | Не установлены |
| 8 | 12.07.2022 | 44.37578 | 131.390927 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 93км 200м | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 9 | 13.08.2022 | 44.419191 | 131.395025 | пгт Пограничный, пер Красный, 21 | Наезд на препятствие | 3 | 0 | Не установлены |
| 10 | 14.08.2022 | 44.342619 | 131.667516 | с Сергеевка, ул Стрельникова, 3 | Опрокидывание | 0 | 1 | Не установлены |
| 11 | 30.08.2022 | 44.408432 | 131.37905 | пгт Пограничный, ул Советская, 49 | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 12 | 10.09.2022 | 44.35224 | 131.705968 | Уссурийск - Пограничный - Сергеевка - Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 7км 650м | Опрокидывание | 2 | 0 | Не установлены |
| 13 | 24.09.2022 | 44.405588 | 131.381443 | пгт Пограничный подъезд к п.Пограничный, 2км 500м | Столкновение | 1 | 0 | Не установлены |
| 14 | 29.09.2022 | 44.401449 | 131.390251 | пгт Пограничный, ул Ленина, 151 | Наезд на велосипедиста | 1 | 0 | Не установлены |
| 15 | 16.10.2022 | 44.237098 | 131.65565 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 57км 750м | Столкновение | 1 | 0 | Не установлены |
| 16 | 10.11.2022 | 44.397202 | 131.399016 | с Нестеровка Гродеково - Барановка - Садовый , 1км 300м | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 17 | 12.11.2022 | 44.226889 | 131.670048 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 56км 235м | Столкновение | 3 | 0 | Недостатки зимнего содержания |
| 18 | 21.11.2022 | 44.40811 | 131.368139 | пгт Пограничный, ул Орлова, 1а | Наезд на препятствие | 2 | 0 | Не установлены |
| 19 | 25.11.2022 | 44.362688 | 131.496069 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 83км 350м | Столкновение | 1 | 2 | Недостатки зимнего содержания |
| 20 | 04.12.2022 | 44.259516 | 131.64328 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 61км 600м | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| 21 | 21.12.2022 | 44.359405 | 131.413307 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 90км 550м | Съезд с дороги | 1 | 0 | Не установлены |
| 22 | 29.12.2022 | 44.564545 | 131.676292 | Гродеково - Богуславка - Сибирцево - Жариково - Комиссарово, 12км 15м | Съезд с дороги | 1 | 0 | Не установлены |
| 23 | 31.12.2022 | 44.399632 | 131.393856 | пгт Пограничный, ул Ленина, 169в | Наезд на пешехода | 1 | 0 | Не установлены |
| ИТОГО: 23 ДТП в т.ч.: 5 ДТП – наезд на пешехода |  |  |  |  |  | 33 | 4 |  |
| 2023 год (январь- март) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06.02.2023 | 44.377061 | 131.389811 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 92км 980м | Столкновение | 1 | 2 | Не установлены |
| 2 | 17.02.2023 | 44.401579 | 131.380048 | пгт Пограничный, ул Орлова, 43а | Наезд на велосипедиста | 1 | 0 | Не установлены |
| 3 | 12.03.2023 | 44.23081 | 131.661894 | пгт Пограничный Уссурийск - Пограничный - Госграница, 58км 600м | Съезд с дороги | 1 | 0 | Не установлены |
| 4 | 27.03.2023 | 44.355907 | 131.552482 | Уссурийск - Пограничный - Госграница, 76км 550м | Съезд с дороги | 3 | 0 | Не установлены |
| ИТОГО за 1 квартал: 4 ДТП |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  |

- ДТП

- наезд на пешехода

Рисунок 31 - Основные места совершения ДТП за 2020 год на территории пгт. Пограничный

- 2 ДТП

- ДТП

- наезд на пешехода

Рисунок 32 - Рисунок № 115 Основные места совершения ДТП за 2020 год на территории Пограничного муниципального округа.

- ДТП

- наезд на пешехода

Рисунок 33 - Основные места совершения ДТП за 2021 год на территории гт. Пограничный

Рисунок 34 - Основные места совершения ДТП за 2021 год на территории Пограничного муниципального округа.

- ДТП

- наезд на пешехода

Рисунок 35 - Основные места совершения ДТП за 2022 год на территории пгт. Пограничный.

Рисунок 36 - Основные места совершения ДТП за 2022 год на территории Пограничного муниципального округа

Согласно со статистикой, представленной на сайте Госавтоинспекции, общее количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Пограничного муниципального округа за период с 01.01.2020 года по 31.03.2023 года, составило 55.

Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам каждого года представлено в таблице 19 и на рисунке 37.

Таблица 19 - Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам.

| Месяц | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Февраль | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Март | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Апрель | 0 | 1 | 1 | - |
| Май | 1 | 1 | 1 | - |
| Июнь | 0 | 1 | 2 | - |
| Июль | 5 | 1 | 1 | - |
| Август | 2 | 2 | 3 | - |
| Сентябрь | 1 | 1 | 3 | - |
| Октябрь | 0 | 1 | 1 | - |
| Ноябрь | 0 | 2 | 4 | - |
| Декабрь | 1 | 3 | 4 | - |
| За год | 12 | 16 | 23 |  |

Рисунок 37 - Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам.

Высокий уровень аварийности за трехлетний период наблюдался в 2022 году. Более низкий уровень аварийности наблюдался в 2020 году. С января по март текущего 2023 года количество ДТП увеличилось по сравнению с аналогичными периодами 2020-2022 годов на   2 и по 1 ДТП соответственно.

Анализ дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах, проходящих по территории Пограничного муниципального округа, проводится в соответствии с Отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации». Согласно п.6 методического документа анализ распределения ДТП по протяженности дорог и улиц проводят с целью:

выявления мест концентрации ДТП;

изучения условий и причин возникновения мест концентрации ДТП, а также отдельных ДТП, в местах, совершения которых выявлены недостатки транспортно- эксплуатационного состояния УДС;

назначения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС.

Виды дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах, проходящих по территории муниципального образования «Рощинское городское поселение»:

столкновение - происшествие, при котором движущиеся транспортные средства столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог;

опрокидывание - происшествие, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось;

наезд на препятствие - происшествие, при котором транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.).

наезд на стоящее транспортное средство - происшествие, при котором движущееся транспортное средств наехало на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп;

наезд на пешехода - происшествие, при котором транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство;

наезд на велосипедиста - происшествие, при котором транспортное средство наехало на человека, движущего на велосипеде;

съезд с дороги - происшествие, при котором движущееся транспортное средство выехала за пределы проезжей части дороги;

иные виды ДТП - происшествия, не относящиеся к указанным выше видам. Сюда относятся падение перевозимого груза или отброшенного колесом предмета на человека, животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо, отбрасывание предмета и пр.) и др.

Распределение количества произошедших ДТП по видам за период с 2020 года по 31.03.2023 года представлено в таблице 20 и графике рисунках 38 и 39.

Таблица 20 - Распределение количества произошедших ДТП по видам за период с 2020 года по 31.03.2023года.

| Вид ДТП | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Опрокидывание | 2 | - | 4 | - | 6 |
| Наезд на препятствие | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Наезд на пешехода | 3 | 9 | 5 | - | 17 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Съезд с дороги | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| Иной вид ДТП (отбрасывание предмета) | - | 1 | 0 | - | 1 |
| Всего | 12 | 16 | 23 | 4 | 55 |

Рисунок 38 - Распределение количества произошедших ДТП по видам за период с 2020 года по 31.03.2023 года (по годам).

Рисунок 39 - Распределение общего количества произошедших ДТП по видам за период с 2020 года по 31.03.2023 года.

За период с 2020 по 2022 год наблюдается рост общего количества пострадавших и погибших в ДТП. Так, в 2022 году количество пострадавших составило 33 человека 
(в 2021 и 2020 гг. 16 и 20 человек соответственно). Таким образом, уровень смертности при ДТП не понижается. Данные статистики о количестве пострадавших в ДТП, погибших и раненых в ДТП, в период с 2020 года по 31.03.2023 года, представлены в таблице 21 и на рисунке 40.

Всего за весь период ранено 75 раненных и 10 погибших.

Таблица 21 - Количество погибших и раненных в ДТП.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раненные | 20 | 16 | 33 | 6 |
| Погибшие | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ИТОГО | 21 | 19 | 37 | 8 |

Рисунок 40 - Количество пострадавших в ДТП: погибших и раненых в период с 2020 года по 31.03.2023 года.

Распределение количества произошедших ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Пограничного муниципального округа за период с 2020 года по 31.03.2023 года представлено в таблице № 35 и рисунке 124.

Таблица 22 - Распределение количества произошедших ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Пограничного муниципального округа за период с 2020 года по 31.03.2023 года.

| Название автомобильной дороги | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъезд к п. Пограничный |  | 1 | 1 |  |
| Подъезд к с. Духовское от автодороги Уссурийск - Пограничный | 1 |  |  |  |
| Сибирцево - Жариково - Комиссарово |  | 2 | 2 |  |
| Госдорога - Жариково - госдорога | 2 |  |  |  |
| Гродеково - Богуславка |  |  | 4 |  |
| Гродеково - Барановка - Садовый | 1 | 1 | 1 |  |
| Уссурийск - Пограничный - Сергеевка |  | 1 | 1 |  |
| Уссурийск - Пограничный - госграница | 4 | 3 | 7 | 3 |

Рисунок 41 - Распределение количества произошедших ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Пограничного муниципального округа за период с 2020 года по 31.03.2023 года.

В соответствии со статистическими данными Госавтоинспекции, размещенных на сайте http://stat.gibdd.ru/, на территории Пограничного муниципального округа самое большое количество ДТП за период с 2020 года по 31.03.2023 года произошли на автомобильной дороге Уссурийск – Пограничный - госграница, и в самом пгт. Пограничный. Чаще всего на автомобильной дороге 05А-215 «Уссурийск – Пограничный – госграница», проходящей по территории Пограничного муниципального округа ДТП происходили на участке 93-94-й км – по 1 ДТП в каждом году за период с 2020-1квартал 2023г; 83-й км – по 1 ДТП в каждом году за период с 2020-2022гг. В соответствии с карточками ДТП на участке 83-й км, выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети, а именно - отсутствие ограждений в необходимых местах, недостатки зимнего содержания.

В пгт. Пограничный за указанный период чаще всего ДТП, в том числе наезд на пешехода, происходили по ул. Ленина: 1 ДТП в 2020 году; 2 ДТП в 2021году; 2 ДТП в 2022 году. В соответствии с карточкой ДТП (наезд на пешехода), произошедшее 13.12.2021г., были выявлены следующие недостатки транспортно- эксплуатационного содержания улично-дорожной сети: отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части.

При совершении ДТП прямой зависимости от времени суток не установлено, так как 62% ДТП совершены преимущественно в светлое время суток и сухом состоянии проезжей части.

Следует отметить, что при заполнении карты ДТП, распространена запись «Не установлены» в графе «Недостатки транспортно-эксплуатационного содержания улично- дорожной сети», что затрудняет определение внешних причин дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 23 - Выявление дорожных условий, способствующих совершению ДТП, по видам ДТП.

| № п/п | Вид ДТП | Недостатки транспортно-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети, а также непосредственные нарушения ПДД, способствующие совершению ДТП |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столкновение | Недостатки ТЭС УДС: отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах. |
| 2 | Опрокидывание | Недостатки ТЭС УДС: не установлены; Нарушение ПДД: нарушение правил расположения ТС на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения. |
| 3 | Наезд на препятствие | Недостатки ТЭС УДС: отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части; Нарушение ПДД: нарушение правил проезда ж/д переездов, нарушение правил расположения ТС на проезжей части. |
| 4 | Наезд на стоящее ТС | Недостатки ТЭС УДС: не установлены; Нарушение ПДД: нарушение правил расположения ТС на проезжей части. |
| 5 | Наезд на пешехода | Недостатки ТЭС УДС: недостаточное освещение, отсутствие освещения, дефекты покрытия, отсутствие либо плохая различимость горизонтальной дорожной разметки; Нарушение ПДД: движение вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии обочин, нахождение на проезжей части без цели её перехода, нарушение правил расположения ТС на проезжей части. |
| 6 | Наезд на велосипедиста | Недостатки ТЭС УДС: отсутствие освещения, дефекты покрытия, отсутствие либо плохая различимость горизонтальной дорожной разметки; отсутствие тротуаров, отсутствие освещения; Нарушение ПДД: выезд на полосу встречного движения, управление при движении по автодороге велосипедом, гужевой повозкой лицом моложе 14 лет, несоблюдение очередности проезда. |
| 7 | Съезд с дороги | Недостатки ТЭС УДС: несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям; Нарушение ПДД: нарушение правил расположения ТС на проезжей части несоответствие скорости конкретным условиям движения. |

К тому же, за период с 2020 – 2022 год выявлены сопутствующие нарушения Правил дорожного движения, такие как Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и управление лицом, не имеющим права управления ТС. Так, с водителями, не имеющими права управления ТС зарегистрировано в 2020 - 3 ДТП, в 2021 – 2 ДТП, в 2022 – 9 ДТП, управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в 2021 – 3 ДТП, в 2022 – 7 ДТП. Таким образом, в целях профилактики и снижения уровня аварийности, связанного с указанными нарушениями, необходим дополнительный контроль со стороны Госавтоинспекции.

Для ликвидации и профилактики возникновения участков концентрации ДТП рекомендуется предусматривать варианты и мероприятия по совершенствованию дорожных условий и приведения их к нормам ГОСТ Р 50597-2017 от 09.01.2018 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»:

при таких нарушениях как несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, необходимо доведение транспортно-эксплуатационных качеств дороги до нормативных требований, повышение уровня инженерного оборудования и обустройства дороги, за счет проведения своевременных ремонтных работ;

при таких нарушениях как несоблюдение дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд ТС на встречную полосу движения, нарушение гражданами правил перехода пешеходных переходов, нахождение на проезжей части без цели перехода, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, необходимо совершенствование организации дорожного движения, введение регламентирования режимов движения, а также обеспечение необходимого уровня содержания дорог и искусственных неровностей.

Для снижения количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов, необходимо наносить дорожную разметку 1.14.1 на всем протяжении дорог, а также установить на всех нерегулируемых пешеходных переходах автономную систему световой сигнализации. В зимний и весенний период на автомобильных дорогах полностью или частично утрачивается горизонтальная дорожная разметка, так как она наносится маркировочной краской, в связи с этим необходимо наносить горизонтальную дорожную разметку термопластичными материалами. В соответствии с п. 4.3.2 ГОСТ Р 52766-2007 от 01.08.2007 «Элементы обустройства. Общие требования» необходимо нанести шумовые полосы перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путём с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей. Пограничный муниципальный округ расположен в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА - сочетание метеофакторов, обуславливающее возможное загрязнение атмосферы в данном географическом районе), т.е. характеризуется достаточно благоприятными условиями для рассеивания примесей.

При интенсивном турбулентном обмене основная часть загрязняющих веществ выносится из приземных слоёв. Самоочищению атмосферы способствует циклонический тип погоды, поскольку загрязнения из приземных слоев атмосферы выносятся вверх восходящими потоками, а осадки вымывают загрязнения из атмосферного воздуха.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения, вызываемые дорожными перевозками, может быть разделена на три основные группы:

1.	локальное,

2.	региональное;

3.	глобальное

К локальному виду воздействия относятся:

-	влияние на здоровье: вызывается угарным газом (СО), углеводородами, окислами азота, твердыми составляющими выбросов автотранспорта (включая углерод, сульфаты и свинец), а также вторичными фотохимическими токсинами.

-	влияние на гигиенические условия: воздействие шума и вибрации от дорожного движения.

Разрушение конструкционных материалов транспортных средств и дорожных сооружений под действием серных и азотных составляющих выбросов автотранспорта, а также оксидов фотохимического происхождения. Само существование дорожной сети оказывает негативное воздействие на окружающую среду, нарушая природный баланс.

содержание автодорожной сети: использование солей и других химикатов при зимнем содержании, производство ремонтных работ, удаление растительности вдоль дорог для обеспечения видимости оказывают негативное воздействие на почву, грунтовые воды и растительность.

Эти эффекты незамедлительно появляются в большинстве крупных городов вместе с развитием транспортной сети. Они наиболее ощутимы и поэтому лучше изучены.

К региональному виду воздействия относятся:

подкисление (ацилирование) почв, происходящее под действием серных и азотных составляющих;

насыщение воздуха азотом, вызываемое азотными составляющими;

увеличение концентрации тропосферного (низкоуровневого) озона и влияние на растительность. Этот эффект вызывается действием вторичных токсинов, получающихся из углеводородов и окислов азота;разрушение конструкционных материалов под действием серных и азотных составляющих, а также оксидов фотохимического происхождения.

К глобальному виду воздействия относится парниковый эффект: вызывается действием углекислого газа (С02), метана (СН4), озона (03), фреонов (CFC) и т.д. Истощение слоя стратосферного (высокоуровневого) озона. Вызывается действием фреонов (CFC), оксида азота (N20).

Глобальные эффекты, особенно парниковый эффект, по расчетам экологов будут иметь долговременное развитие. Это значит, что даже когда вредное воздействие, вызывающее эти проблемы, будет под контролем, природные процессы, уже вовлеченные в глобальные изменения, будут продолжаться еще долгое время.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду можно подразделить на три группы:

факторы транспортного потока, включающие в себя загрязнение воздуха, акустическое загрязнение, вибрацию;

факторы автомагистрали, включающие в себя визуальное внедрение, эффект “разделения”, изменение землепользования и разрушение почв:

конструкционные факторы, включающие в себя шум и загрязнение воздуха при строительстве дорожных объектов.

В настоящее время в распоряжении администрации Пограничного муниципального округа отсутствуют актуальные данные о загрязнении атмосферного воздуха, замеров и обследования шумового воздействия, в связи с этим оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения выполнялась методом экспертного опроса.

По результатам оценки негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду не превышает допустимые пределы, установленные действующим законодательством.

Таблица 24 - Основные загрязняющие вещества и их источники

| Загрязняющее вещество | Основные источники | Стандарт ГТДК |
| --- | --- | --- |
| Угарный газ СО | выхлопы автотранспорта, некоторые произв. процессы | 10 мг/ м3 в течении.8 ч. 40 мг/ м3 в течении 1 ч. |
| Оксид серы SO2 | тепловые и электростанции, использующие серосодержащие нефтяные продукты или уголь, производство серной кислоты | 80 мкг/ м3 в течении года, 365 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Взвешенные твердые частицы | выхлопы автотранспорта, произв. процессы, сжигание мусора, тепловые и электростанции, реакция загрязняющих веществ в атмосфере | 75 мкг/ м3 в течении года, 260 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Свинец РЬ | выхлопы автотранспорта, плавильные печи, производство батареек | 1.5 мкг/ м3 в течении 3 мес. 260 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Окислы азота NO, NO2 | выхлопы автотранспорта, тепловые и электростанции, производство азотной кислоты, взрывы, заводы удобрений | 100 мкг/ м3 в год для NO2. |
| Фотохимические оксиды, озон Оз, пероксиацетилнитрат, альдегиды | фотохимическая реакция окислов азота и углеводородов под действием солнечного света | 235 мкг/м3 в 1час |
| Не метановые углеводороды - этан, этилен, пропан, бутан, пентан, ацетилен | выхлопы автотранспорта, произв. процессы, сжигание мусора, испарение растворителей, сжигание топлива | нет данных |
| Углекислый газ СО2 | Любые источники горения | Способен причинить вред здоровью при концентрации 4400 мг/ м3 за 2-8 часов |

Снижение вредного воздействия всех видов транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источниках энергии, а также снижение энергоемкости транспортных средств. Для этого надзорными органами предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы.

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (Оз)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума.

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности.

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно- транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, прохождение маршрутов грузового автотранспорта без захода в жилую зону позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселка направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения.

Согласно программе «Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Пограничного муниципального округа от 02.07.2020 № 572 (с изменениями от28.02.2023 № 200) на период 2021 – 2023 годы общий объем финансирования составляет 141 543,34 тыс. руб.

Данный объем средств пойдет на мероприятия по ремонту дорожного покрытия, содержанию улично-дорожной сети (в том числе на разработку Комплексной схемы организации дорожного движения, постановку на кадастровый учет поло отвода автомобильных дорог).

В целях повышения качественного уровня транспортной инфраструктуры Пограничного муниципального округа, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий и финансирования по содержанию дорог поселений, представленный в таблице 25.

В результате реализации мероприятий указанной Программы планируется к достичь:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Таблица 25 - Мероприятия и финансирование по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог Пограничного муниципального округа.

| Основное мероприятие | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | Краевой бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения | 2021 |  | 10414,76 |  |  | 0,00 |  |  | 10414,76 |  |  |
|  | 2022 |  | 5684,14 |  |  | 0,00 |  |  | 5684,14 |  |  |
|  | 2023 |  | 7336,71 |  |  | 0,00 |  |  | 7336,71 |  |  |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | 2021 |  | 121,76 |  |  | 0,00 |  |  | 121,76 |  |  |
|  | 2022 |  | 264,77 |  |  | 0,00 |  |  | 264,77 |  |  |
|  | 2023 |  | 350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 350,00 |  |  |
| Поставка краски для дорожной разметки | 2021 |  | 105,64 |  |  | 0,00 |  |  | 105,64 |  |  |
|  | 2022 |  | 169,27 |  |  | 0,00 |  |  | 169,27 |  |  |
|  | 2023 |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |
| Поставка противогололедного материала | 2021 |  | 325,37 |  |  | 0,00 |  |  | 325,37 |  |  |
|  | 2022 |  | 195,50 |  |  | 0,00 |  |  | 195,50 |  |  |
|  | 2023 |  | 540,00 |  |  | 0,00 |  |  | 540,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, с. Сергеевка | 2021 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  | 8775,04 |  |  | 0,00 |  |  | 8775,04 |  |  |
|  | 2023 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая, с. Барано-Оренбургское | 2021 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  | 5699,21 |  |  | 0,00 |  |  | 5699,21 |  |  |
|  | 2023 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская, пгт. Пограничный | 2021 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  | 2648,99 |  |  | 0,00 |  |  | 2648,99 |  |  |
|  | 2023 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Приобретение запасных частей для ремонта дорожной техники | 2021 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  | 1042,84 |  |  | 0,00 |  |  | 1042,84 |  |  |
|  | 2023 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Рабочая, ул. Пионерская в пгт. Пограничный |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 1942,14 |  |  | 0,00 |  |  | 1942,14 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пгт. Пограничный |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 2501,67 |  |  | 0,00 |  |  | 2501,67 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 550,00 |  |  | 0,00 |  |  | 550,00 |  |
| Ремонт пешеходных переходов |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1200,00 |  |
| Постановка на кадастровый учет полос отвода автомобильных дорог |  | 2021 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |
| Обустройство временного объезда моста, находящегося в аварийном состоянии в с. Барабаш-Левада |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 26800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 26800,00 |  |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Буденного в пгт. Пограничный |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 4385,57 |  |  | 0,00 |  |  | 4385,57 |  |
| Итого: |  | 2021 |  |  | 10967,53 |  |  | 0,00 |  |  | 10967,53 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 29067,07 |  |  | 0,00 |  |  | 29067,07 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 41912,28 |  |  | 0,00 |  |  | 41912,28 |  |
| Участие в государственной программе Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 -2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская в с. Нестеровка |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Сергеевка |  | 2021 |  |  | 3760,29 |  |  | 3648,04 |  |  | 112,25 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Нестеровка |  | 2021 |  |  | 4048,10 |  |  | 3926,66 |  |  | 121,44 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная, в пгт. Пограничный |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в пгт. Пограничный |  | 2021 |  |  | 6832,12 |  |  | 6627,16 |  |  | 204,96 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пгт. Пограничный |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова,ул. Советская в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 3967,73 |  |  | 3848,70 |  |  | 119,03 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пограничная в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 2009,73 |  |  | 1949,44 |  |  | 60,29 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Безымянная в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Буденного, пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по пер. Восточный, пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Котельникова в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Амбулаторная, в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| ИТОГО участие в государственной программе: | 2021 |  |  | 20617,97 |  |  | 20000,00 |  |  | 617,97 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Барано-Оренбургское протяженностью 2313 км" и "Автомобильная дорога от 89 км а/д Уссурийск-Пограничный к в/ч 7336" | 2021 |  |  | 5509,74 |  |  | 4977,83 |  |  | 531,91 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 13073,61 |  |  | 5465,66 |  |  | 7607,95 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| "Реконструкция объекта "Мост: река Комиссаровка, ул. Заречная,д.1,с. Барабаш-Левада" и "Мост ; ручей Дубина, ул. Заречная, д. 10, с. Барабаш-Левада" | 2021 |  |  | 6595,14 |  |  | 6542,80 |  |  | 52,34 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Приобретение комбинированной дорожной уборочной машины (на базе автомобиля КАМАЗ) | 2021 |  |  | 8100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8100,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Приобретение экскаватора, погрузчика с навесным оборудованием | 2021 |  |  | 5700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5700,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Приобретение колесного трактора "Беларусь" (для зимнего и летнего содержания дорог) | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Приобретение автогрейдера | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Устройство уличного освещения в с. Сергеевка | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Устройство уличного освещения в с. Бойкое | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Устройство уличного освещения в пгт. Пограничный | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого: | 2021 |  |  | 46522,85 |  |  | 31520,63 |  |  | 15002,22 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 13073,61 |  |  | 5465,66 |  |  | 7607,95 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по программе: | 2021 |  |  | 57490,38 |  |  | 31520,63 |  |  | 25969,75 |  |  |
|  | 2022 |  |  | 42140,68 |  |  | 5465,66 |  |  | 36675,02 |  |  |
|  | 2023 |  |  | 41912,28 |  |  | 0,00 |  |  | 41912,28 |  |  |

Реализация мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог позволит сохранить эффективность транспортной инфраструктуры и способствует сохранению существующего состояния автомобильных дорог   общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Обслуживание автодорог имеет круглогодичный характер и проводится в режимах, не создающих препятствий для движения транспортных средств и пешеходов.

Строительство новых дорог данной программой не предусмотрено.

Объемы средств бюджетов для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом муниципального округа на соответствующий финансовый год.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа (http://pogranichny.ru/):

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год составил 
42140,68 тыс. руб., из них: 36675,02 тыс. руб. (местный бюджет) руб., 5465,66 тыс. руб. (краевой бюджет).

За 2022 год на реализацию программы израсходовано 34509,41 тыс. руб. (местный бюджет – 29043,75 тыс. руб., краевой бюджет – 5465,66 тыс. руб.) Процент исполнения составил – 81,89 %.

Участие в государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы»:

На реализацию мероприятий предусмотрено 13073,61 тыс. руб., в том числе: (местный бюджет – 7607,95 тыс. руб., краевой бюджет – 5465,66 тыс. руб.). Освоено 5509,74 тыс. руб., в том числе: (местный бюджет – 44,08 тыс. руб., краевой бюджет – 5465,66 тыс. руб.):

- реконструкция автомобильных дорог «Подъезд к с. Барано-Оренбургское протяженностью 2313м" и «Автомобильная дорога от 89 км а/д Уссурийск - Пограничный к 
в/ч 7336»- 5509,74 тыс. руб.,

Содержание и ремонт дорог местного значения:

На реализацию мероприятий предусмотрено 29067,07 тыс. руб., освоено 28999,67 тыс. руб., процент выполнения – 99,7 %:

- содержание автомобильных дорог местного значения – 5760,24 тыс. руб.;

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки – 264,77 тыс. руб.;

- поставка краски для дорожной разметки – 169,27 тыс. руб.;

- поставка противогололедного материала – 195,5 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Сергеевкаа-8775,04 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Барано-Оренбургское - 5699,21 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в п. Пограничный - 2648,99 тыс. руб.

- приобретение запасных частей для ремонта дорожной техники – 1042,84 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая, ул. Пионерская в пгт. Пограничный -1942, 14 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская, в п. Пограничном - 2501,67 тыс. руб.

В 2022 году выполнен целевой индикатор программы: отношение отремонтированных дорог к общей протяженности дорожной сети - 40 %.

Рисунок 42 - Распределение финансирования в 2023 году.

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 42 «Распределение финансирования в 2023 году», видно, что большая часть средств идет на обустройство временного объезда моста, находящегося в аварийном состоянии в с. Барабаш-Левада (64%) и содержание улично- дорожной сети (18%) и автомобильных дорог общего пользования.

Выводы:

Большая часть финансирования идет на мероприятия с долгосрочной отдачей, которые позволят сохранить состояние дорожной инфраструктуры на необходимом уровне.

На содержание и текущий ремонт не выделяется достаточное количество средств.

РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Транспортные модели представляют собой мощные инструменты, которые способны помочь в транспортном планировании и управлении. Такие модели позволяют моделировать изменения в транспортных потоках в зависимости от принимаемых мер по реструктуризации существующей транспортной инфраструктуры и вводу новых объектов, прогнозировать изменения интенсивностей движения и пассажиропотоков на улично-дорожной сети мегаполисов и целых регионов.

Транспортное моделирование находится на стыке различных областей научных знаний и использует различные в них наработки. Транспортные потоки, которые формируются пользователями дорог, т. е. обычными людьми, совершающими перемещения, подчиняются, как и любая другая система, связанная с человеческим фактором, определенным экономическим законам.

Для решения задач транспортного моделирования используются модели и алгоритмы из различных разделов математической науки: статистики, теории вероятностей, теории информации, теории графов.

Транспортная модель разрабатывается в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM, который сертифицирован в России на соответствие требованиям нормативных документов для расчета интенсивности движения и пассажиропотоков.

PTV Vision® ‒ промышленный стандарт транспортного планирования в 75 странах мира. Основные области применения: транспортное планирование городов и регионов, оптимизация работы пассажирского транспорта, обоснование инвестиций, прогнозирование интенсивности движения на платных автодорогах.

В программном продукте PTV Vision® VISUM осуществляется моделирование на макроуровне. PTV Vision® VISUM представляет собой современную информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений, которая позволяет осуществлять стратегическое и оперативное транспортное планирование, прогнозирование интенсивностей движения, обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, оптимизацию транспортных систем городов и регионов, а также систематизацию, хранение и визуализацию транспортных данных.

Программный комплекс PTV Vision® VISUM интегрирует всех участников движения (легковой и грузовой транспорт, пассажирский транспорт, велосипедисты, пассажиры, пешеходы и пр.) в единую математическую транспортную модель.

PTV Vision® VISUM объединяет данные геоинформационных систем, данные о транспортном обеспечении в единую базу данных с несколькими уровнями.

Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики.

Транспортные районы – элементарные единицы пространственной структуры области планирования. Оптимальным является районирование по функциональному признаку (например, на основе функционального зонирования согласно Генеральному плану развития города). В случае невозможности получения статистической информации при районировании по функциональному признаку допустимым является районирование на основе административно-территориального деления.

В основу выделения транспортных районов положены следующие принципы:

- использование линий естественных и искусственных преград (реки, железнодорожные магистрали, лесные полосы);

- соблюдение административного районирования территории;

- возможность четко охарактеризовать функциональное назначение каждого района в социально-экономической структуре региона;

- доступность данных социальной статистики по всем районам.

Транспортные районы — это условное деление области моделирования на районы. Чем больше районов - тем точнее моделирование, т.к. пассажиропотоки внутри района не рассчитываются. Условно говоря, районы — это области тяготения, которые являются пунктами назначения или отправными пунктами для матриц корреспонденций. Каждый район получает свой полигон, который представляет пространственное положение района.

Схема транспортного районирования в модели показана на рисунке 1 округ был разделен на 20 транспортных района. Каждому району соответствует номер и набор статистических данных. Статистические данные для города были предоставлены администрацией городского округа.

Для каждого транспортного района использовались следующие данные:

- численность населения;

- численность работающего населения;

- численность рабочих мест;

- численность рабочих мест в сфере услуг.

Каждый район присоединяется через примыкание с минимум одним узлом, чтобы участники движения могли покинуть и достигнуть этот район. Примыкание соответствует конечному и начальному пешеходному подходу, для которого указывается время и длина.

Районы являются источниками и целями перемещений, таким образом, примыкание «источник» представляет всегда первую часть, а примыкание «цель» последнюю часть перемещения.

Транспортные районы выполняют в модели две основных функции:

- отражают структуру распределения функционально-пространственного потенциала области моделирования.

- формируют основу агрегированного описания состояния транспортной системы области моделирования.

Помимо транспортных районов в модель вносили кордонные районы.

Кордонные районы ‒ транспортные районы, генерирующие/поглощающие транзитный поток относительно рассматриваемой зоны моделирования.

Расположение кордонных транспортных районов было определено исходя из наличия наиболее высокоинтенсивных вылетных автомобильных дорог (относительно рассматриваемой зоны моделирования).

Рисунок 43 - Транспортное районирование

Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Модель сети для транспортной системы должна отображать пространственную и временную структуру предложения транспортных услуг.

Транспортное предложение – это транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрестков, развязок и т. д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т. д.), предоставляющая возможность перемещения для участников транспортного движения и описывающая затраты на данные перемещения.

Поэтому модель сети дифференцирует основные объекты сети, такие как узлы и отрезки, которые иллюстрируют структуру сети.

Транспортная сеть УДС представлена в виде ориентированного графа со следующими геометрическими и техническими параметрами:

- геометрия трассы дороги (пространственное положение и конфигурация изображения автодороги, максимально приближенные к реальному пространственному положению и параметрам плана дороги);

- расположение перекрестков, пересечений, примыканий в виде точечных объектов;

- длина элемента УДС;

- категория автодороги;

- количество полос движения в каждом направлении;

- расчетная и разрешенная скорости движения по участку сети;

- пропускная способность каждого направления перегона улицы или дороги;

- запреты движения по элементу УДС;

- разрешенные направления движения на перекрестках, примыканиях, пересечениях;

- ранг автомобильной дороги (привлекательность для пользователя).

Данный набор параметров дороги достаточно полно описывает все основные составляющие, оказывающие существенное влияние на динамику транспортных потоков, движущихся по автомобильной дороге или улице, накладывает все основные ограничения при распределении транспортных потоков по УДС.

Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса на перемещения.

Четырехшаговая модель расчета транспортного спроса

При разработке транспортной модели была использована стандартная четырехшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что, в свою очередь, сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов:

Этап 1 ‒ Модель создания (генерации) транспортного движения

На данном этапе рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций;

Этап 2 – Модель распределения транспортного движения по районам

На этапе распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы ТП между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций;

Этап 3 – Модель выбора транспорта

На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта;

Этап 4 – Модель перераспределения (выбора пути)

Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности ТП. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса.

Расчёт перераспределения потоков, создание матрицы корреспонденции.

Расчет генерации транспортных потоков по транспортным районам заключается в том, что считается количество перемещений для каждого слоя спроса, используя факторы, определяющие количество выходящих и входящих передвижений из каждого транспортного района, т.е. рассчитываются суммы по строкам и суммы по столбцам для всех районов для всех матриц слоев спроса.

Для оценки выгодности каждой корреспонденции рассчитываются матрицы затрат. Затраты могут быть самыми разными – время, расстояние и пр. Для данной модели были рассчитаны затраты «время в пути» и «протяженность пути» отдельно для каждой системы транспорта.

Выполнение расчета заключается в поиске путей следования с минимальным сопротивлением между всеми транспортными районами. При этом сопротивление пути состоит из времени движения на используемых отрезках.

Релевантное для поиска путей сопротивление пути между двумя районами состоит из:

− сопротивления направлений тяготения,

− сопротивления отрезков,

− сопротивления возможности поворотов.

Сопротивление отрезка – определенная пользователем функция, которая определяется для каждой транспортной системы и которая может зависеть от следующих переменных:

− специфическое для системы транспорта время в пути в нагруженной сети,

− длина отрезков,

− фактор типа отрезка.

Так как переменные имеют разные единицы (секунды, метры), для сопротивления невозможно указать общую действительную единицу.

Сопротивление возможностей поворота и направлений тяготения зависит в отличие от отрезка только от времени в пути.

Распределение транспорта — это определение суммарной матрицы корреспонденций для каждого слоя спроса из уже существующих транспортных потоков источника и цели отдельных районов с помощью необходимых параметров (например, время передвижения). Распределение рассчитывается с помощью гравитационной модели.

Гравитационная модель — это математическая модель для расчета распределения транспорта.

Она основывается на предположении, что выполненные поездки в области планирования прямо пропорциональны

− транспортному спросу источника и цели всех районов;

− значениям функции полезности (привлекательности) между районами.

Гравитационная модель рассчитывает из уже существующих матричных контрольных сумм (транспортные потоки источника и цели отдельных районов) полную матрицу корреспонденций.

Для этого необходима согласованная матрица полезности области планирования. Гравитационная модель работает с параметрами распределения, т.е. с величинами в пределах функции полезности, которые отображают реакцию участников уличного движения на соотношения расстояния и времени.

Функция полезности, иначе говоря, оценочная – это функция вероятности совершения передвижения.

Межрайонные корреспонденции распределяются по видам транспорта на основе матрицы затрат времени и функции отношения населения к затратам времени при выборе вида транспорта.

Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования

Схемами территориального планирования на расчетный срок строительства, предусматривались следующие мероприятия:

- доведение всех автодорог местного значения до нормативных параметров соответсвующих технической категории (к расчетному сроку);

- организация пешеходного движения, устройство тротуаров с учётом перемещения населения с ограниченными возможностями (звуковой сигнал, дополнительное освещение, тактильные полосы).

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т.д. на расчётный срок, при формировании дорожной сети);

- улучшение качества зимнего содержания дорог;

-освещение дорог на территории населённых пунктов и пр.

Схемой территориального планирования округа при подготовки прогнозных материалов учитывалась динамика развития экономики, а также тенденция изменения численности населения.

В последнее время отмечена тенденция снижения численности за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. Потенциал сохранения и роста численности населения имеется при условии улучшения качества жизни и условий труда, совершенствования системы здравоохранения, образования, социальной политики, привлечения инвестиций в экономику.

Анализ характеристики реальной социально-экономической ситуации, сложившейся в муниципальном округе на момент разработки настоящей КСОДД, показывает, что социально-экономическое развитие муниципального образования в наибольшей степени соответствует критериям умеренного варианта, относительно устойчивого, учитывающего возможность некоторого ухудшения социально- экономического развития округа. (предполагается сохранения численности населения на существующих уровнях).

Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет).

Исходя из существующего уровня загрузки УДС и перспектив социально-экономического развития городского округа развитие транспортной инфраструктуры предусматривает сохранение и поддержание на минимально необходимом уровне состояние транспортной инфраструктуры, при этом варианте происходит лишь экстренно необходимая модернизация транспортной инфраструктуры.

Если проанализировать картограммы загрузок, представленные ниже, существующей пропускной способности всей УДС хватает с запасом, УДС работает в эффективном режиме.

На краткосрочную перспективу в модели учтены мероприятия из пункта 4.

На данный период в модели учитывается численность населения в соответствии с умеренным вариантом развития социально-экономической ситуации округа.

Вариант транспортной модели на долгосрочную перспективу (0-5 лет) представлены на рисунке 44.

Рисунок 44 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки) на краткосрочную перспективу (0-5 лет)

Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет).

На среднесрочную перспективу в модели учтены мероприятия из пункта 4.

На данный период в модели учитывается численность населения в соответствии с умеренным вариантом развития социально-экономической ситуации округа.

Вариант транспортной модели на долгосрочную перспективу (6-10 лет) представлены на рисунке 45.

Рисунок 45 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки) на краткосрочную перспективу (5-10 лет)

Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет).

На долгосрочную перспективу в модели учтены мероприятия из пункта 4.

В части территориального и социально-экономического развития, на перспективу более 10 лет в модели учитывается прирост населения и числа рабочих мест за счет внутренней миграции, прирост населения в основном на территориях существующей застройки населенных пунктов.

Вариант транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет) представлены на рисунке 46.

Рисунок 46 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки) на краткосрочную перспективу (более 10 лет)

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД.

Разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети и организации движения легкового и грузового транспорта на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Реконструктивно-планировочные мероприятия

К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с изменением существующих параметров улично-дорожной сети, основными из которых являются:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих улиц и дорог;

- строительство новых дорог, улиц и местных проездов;

- устройство дополнительных полос на примыканиях и пересечениях;

- устройство новых или реконструкция существующих остановок общественного транспорта;

- устройство элементов обустройства для повышения уровня безопасности (барьерное ограждение, дорожные знаки, разметка, знаки обратной связи с водителем, шумовые полосы и т.п.);

- устройство парковок;

- введение светофорного регулирования.

Разработка реконструктивно-планировочных мероприятий проводилась на основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которого определялись коэффициенты загрузки элементов существующей сети транспортными потоками. Организационные мероприятия

К организационным мероприятиям относятся все мероприятия, которые не связаны с изменением основных параметров имеющейся улично-дорожной сети, а позволяют упорядочить движение и наиболее оптимально и равномерно перераспределить на нее имеющуюся нагрузку и использовать заложенный в нее ранее физический лимит пропускной способности. К числу основных мероприятий относятся следующие:

- введение одностороннего движения;

- мероприятия по обеспечению безопасности на пассажирском транспорте;

- работы по актуализации Комплексной схемы организации дорожного движения;

- разработка отдельных программ или проектов по повышению уровня безопасности на дорогах;

- разработка проектов по реконструкции или капитальному ремонту отдельных участков улично-дорожной сети;

- организация схемы движения грузового транспорта;

- организация схемы движения общественного транспорта;

- образовательные мероприятия в школах и детских садах, направленных на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения, а именно:

- создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками учреждений дополнительного образования;

- разработка и тиражирование научно–методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах.

- создание видео– и телевизионной информационно–пропагандистской продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта

С учетом условий безопасности движения на каждом виде транспорта установлены массовые и габаритные нормативные ограничения, способствующие нормальному функционированию транспортных средств. Минимальные и максимальные ограничения массовых и габаритных параметров дорог позволяют отнести груз либо транспортное средство (ТС) с грузом или без него к особой категории, а именно к крупногабаритным и (или) тяжеловесным.

Согласно правилам дорожного движения перевозка негабаритных грузов и движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без груза превышают по ширине 2,55 м (2,6 м для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности дороги, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение ТС с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами изложенными в:

- Правилах дорожного движения РФ;

- Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации от 1996 г.;

- Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (окончательная редакция 22.12.2012);

- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (в ред. "Постановления" Правительства РФ от 30.12.2011 N 1208);

- Федеральный закон от 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушения порядка их выполнения»;

- Приказ Минтранса России от 24.07.2012 N 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"

- Кодекс об административных правонарушениях РФ;

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом от 15.01.2014.

Организация пропуска грузовых транспортных средств в муниципальном райне частично выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами РФ.

Необходимо дооснастить УДС дорожными знаками 3.4.

Знак 3.4 применяют, чтобы разгрузить дорогу и создать однородные транспортные потоки на наиболее напряженных транспортных магистралях, изолировать от грузового движения отдельные районы населенных пунктов, а также чтобы запретить доступ тяжелых и крупногабаритных грузовых автомобилей на отдельные улицы и дороги со стесненными условиями движения.

Для информирования водителей грузового транспорта о разрешенных маршрутах движения предлагается произвести установку на въездах в город и основных транспортных пересечениях информационные щиты с указанием возможных маршрутов движения грузового транспорта.

Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок (по маршрутам) на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Пассажирский транспорт предназначается для перевозок населения между центрами транспортного тяготения, к которым относятся предприятия, организации, культурные, спортивные, бытовые и другие учреждения.

Городской пассажирский транспорт представлен одной системой транспорта – автобусом.

Пассажиропоток в час-пик не высок, что связано с непопулярность общественного транспорта среди жителей, т.к. основные объекты притяжения находятся в зоне пешеходной доступности

При увеличении интенсивности транспортных потоков задача повышения скорости и безопасности маршрутного пассажирского транспорта становится особенно актуальной и вместе с тем трудноразрешимой. Ее решение требует предоставления определенных преимуществ маршрутным транспортным средствам, которые обеспечиваются:

- соответствующими положениями Правил дорожного движения Российской Федерации, предусмотренными ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств» и пр.

Правила дорожного движения и государственные стандарты предусматривают ряд преимуществ для маршрутных транспортных средств:

- не распространяют действия запрещающих знаков 3.1 - 3.3; 3.18.1; 3.18.2; 3.19; 3.27, а также предписывающих знаков 4.1.1 - 4.1.6 на транспортные средства общего пользования, движущиеся по установленным маршрутам. Это позволяет организаторам движения пропускать пассажирские транспортные средства общего пользования по закрытым для других видов транспортных средств направлениям и дорогам;

- обязывают всех водителей не создавать помех троллейбусам и автобусам при отъезде их от обозначенных остановок в населенных пунктах;

- устанавливают специальную разметку 1.17 для обозначения зоны остановочных пунктов (желтая зигзагообразная линия у края проезжей части). В сочетании с запрещением остановки и стоянки ближе 15 м от указателей остановок автобуса, троллейбуса, трамвая такая разметка обеспечивает условия для сокращения задержек маршрутного пассажирского транспорта.

Ограничения, направленные на предотвращение задержек маршрутного пассажирского транспорта и повышение безопасности его движения, могут быть самыми различными. Так, с этой целью всем остальным транспортным средствам может быть запрещен поворот направо на пересечении, если перед ним расположен остановочный пункт.

На отдельных участках интенсивного движения маршрутного пассажирского транспорта можно дополнительно при помощи знаков запрещать остановку или стоянку других транспортных средств. Дороги и перекрестки, по которым проходят автобусные маршруты, могут обозначаться знаками 2.1 «Главная дорога».

Все эти мероприятия могут быть осуществлены в рамках работ по текущему содержанию УДС.

Как показали натурные обследования, на территории исследуемого муниципального образования необходимо проведение комплекса мероприятий по обустройству остановок общественного транспорта.

Следует произвести оборудование остановочных комплексов современными схемами движения транспортных средств с размещением их на расположенных вблизи/на территории остановочных пунктов.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Требования пункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» регламентируют правила размещения остановочных пунктов, их состав и геометрические параметры их элементов.

Так как уровень загрузки на вышеуказанных маршрутах составляет менее 0,6 – остановочные пункты возможно обустроить в габаритах проезжей части.

Там, где остановочный пункт является конечным на маршруте автобуса, необходимо предусмотреть размещение разворотной площадки. Согласно пункта 6.18 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» размеры разворотной площадки определяются в зависимости от параметра подвижного состава.

По ГОСТ Р 52766-2007 длина остановочной площадки равна 20 м, посадочная площадка по длине равна длине остановочной по ширине не менее 2 м, а также должна возвышаться над остановочной на 0,2 м.

Исходя из расчета 4 чел./м2 по ГОСТ Р 52766-2007 и максимального количества сидячих мест в автобусе на маршруте оптимальными размерами павильона будут: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Ниже представлены рекомендуемые параметры посадочной площадки и павильона. Остановочные пункты оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 52289-2019 и стационарным электрическим освещением по ГОСТ Р 52766-2007.

Рисунок 47 - Рекомендуемые параметры посадочной площадки

Рисунок 48 - Рекомендуемые габариты остановочного павильона

Информационное обеспечение остановочных пунктов обеспечивается ГОСТ Р 58287-2018

«Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. Общие технические требования». Так согласно пункту 6.9 информационно-указательные знаки остановочных пунктов следует изготовлять по ГОСТ 52290-2004 и устанавливать на специальных опорах на правой стороне дороги по ходу движения подвижного состава так, чтобы обеспечивалась их оптимальная видимость.

Требуется приведение остановок к нормативному виду в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» в рамках работ по содержанию дорожной сети.

Все вышеуказанные мероприятия осуществляются в рамках программы мероприятий согласно пункту 4.

Разработка мероприятий по совершенствованию условий пешеходного движения на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Более 20 % людей, ежегодно погибающих на дорогах мира, не являются водителями или пассажирами автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Эти люди – пешеходы. Смертность и травматизм среди пешеходов в результате ДТП нередко предотвратимы, и для этого существуют эффективные меры. Однако во многих случаях вопросам безопасности пешеходов все еще не уделяется должное внимание.

Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным видом передвижения. Фактически любой маршрут начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным способом передвижения, независимо от того, идет ли речь о дальних походах или о короткой прогулке в магазин. На других маршрутах человек может проходить пешком один или несколько отрезков пути – например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками.

Городской округ оборудован тротуарами и пешеходными дорожками не в полном объеме. Пешеходные переходы городского округа оснащены освещением в недостаточном объеме.

Дополнительным предложением к перечисленным мероприятиям в рамках КСОДД предлагается установка тактильной плитки.

Установка тактильной плитки предназначена для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов.

Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных съездов, на пути следования по тротуарам, перед препятствиями (стойками, опорами, рекламными конструкциями, деревьями и др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов.

Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально. Формы рифления поверхности указаны на рисунке ниже.

Рисунок 49 - Форма рифления тактильных плиток

Основные размеры, цвет, формы рифления, назначение, правила применения, требования к поверхности указателей должны соответствовать требованиям документации планировки территории населенных пунктов, проектной документации на строительство общественных зданий и сооружений и нормативным правовым актам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Так как переход пешеходов через проезжую часть дороги осуществляется в одном уровне по наземным пешеходным переходам шириной 4 метра, то предусматривается устройство пониженного бортового камня не менее 2,5 см и не более 4 см в местах пешеходных переходов, на пути следования по тротуарам и пешеходным дорожкам при пересечении внутриквартальных съездов. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 50 %. Поперечный уклон по тротуарам и проезжей части на возможном пути движения инвалидов принят 20 %.

Все вышеуказанные мероприятия осуществляются в рамках программы мероприятий согласно пункту 4.

Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет).

Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

На основе анализа результатов статистики дорожно-транспортных происшествий по муниципальному району возможно осуществление следующих мероприятий различной капитальности:

- введение ограничения скорости движения;

- восстановление дорожной разметки;

- установка предупреждающих знаков;

- обустройство пешеходных переходов;

- установка пешеходных ограждений напротив выходов из крупных объектов генерации пешеходного потока (крупных магазинов, учебных заведений и т.д.);

- устройство электрического освещения;

- повышение уровня зимнего содержания УДС.

Полное либо частичное отсутствие уличного электрического освещения на дорожной сети муниципального района играет немаловажную роль в возникновении дорожно-транспортных происшествий. Для улучшения условий видимости необходимо провести модернизацию освещения в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

Установка электрического освещения может проводиться за счет бюджетных средств муниципального района, либо в рамках энергосервисного контракта на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Организация движения пешеходов

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль автомобильных дорог является отделение его от транспортного потока. Необходимыми мерами для этого являются:

- устройство тротуаров;

- устройство ограждений, предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть;

- устройств ограждений, предотвращающих выезд автомобилей на пешеходные пути в наиболее опасных местах;

Тротуары надлежит проектировать в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

По п. 4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 тротуары или пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные пункты.

Строительство пешеходных переходов на дорогах с низкой интенсивностью движения транспорта регулируется в ГОСТ 32944-2014 от 08.09.2016 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы». На основании пунктов 4.7 и 4.8 устройство пешеходных переходов не требуется и безопасность перехода проезжей части пешеходами обеспечивается их обязанностью выполнения требований правил дорожного движения.

Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей.

В пределах каждой автомобильной дороги должны быть выделены следующие конфликтные зоны:

- зоны оживленного пешеходного движения вдоль проезжей части или поперек нее, зоны возможного скопления людей на остановках общественного транспорта и т.п.;

- зоны, где часто происходит изменение скорости движения или маневры автомобилей (места кратковременной остановки большого числа транспортных средств и длительной стоянки автомобилей; участки, где часто происходят обгоны и смена полос движения; зоны, где резко уменьшается скорость движения транспортных средств из-за повышенной плотности движения; зоны, в которых ширина проезжей части, число полос, габариты высоты или допустимые нагрузки от массы транспортных средств меньше, чем на предшествующих участках; зоны с ограниченной видимостью; зоны, в которых в различное время года возникают густые туманы, гололед, сильный боковой ветер, неровности дорожного покрытия; зоны со светофорным регулированием и односторонним движением).

Для более детальной проработки информационного обеспечения участников дорожного движения необходимо разработать Проект организации дорожного движения на дороги муниципального района.

Все вышеуказанные мероприятия осуществляются в рамках программы мероприятий согласно пункту 4.

Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет), на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Отмечается нехватка парковочных мест для легковых автомобилей, в первую очередь нехватка парковочных мест наблюдается возле многоквартирных жилых домов, что приводит к нарушению правил парковки, фактически автотранспорт может оставляться на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках и прочих территориях, не предназначенных для данных целей. Парковочных мест возле административных и торговых зданий в достаточном количестве.

Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на улично-дорожной сети и развитию внеуличного парковочного пространства

На балансе муниципального округа парковочные места отсутствуют. Имеются парковки в населенных пунктах, не находящиеся в муниципальной собственности и границах дорог местного значения

Анализ парковочного пространства, проведенный на первом этапе, не выявил парковочных мест для постоянного и временного хранения транспортных средств, числящихся на балансе округа. Поэтому мероприятия, направленные на расширение существующего парковочного пространства, не требуются.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

| № п/п | Местоположение объекта | Протяжен-ность (км), кол-во | Вид работ | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Источники финансирова-ния | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027,0 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный округ | 1 | Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД | 1359,9 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 632,5 |  |  |  |  | 727,4 |  |  |  |  |
| 2 | пгт. Пограничный | 48,24 | Разработка ПОДД | 3376,8 | Местный бюджет |  | 603,0 | 603,0 |  |  |  |  | 723,6 | 723,6 |  |  |  |  | 723,6 | 723,6 |
| 3 | с. Сергеевка | 9,32 |  | 512,6 |  |  |  |  | 233,0 |  |  |  |  |  | 279,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Украинка | 1,93 |  | 106,2 |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  | 57,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Дружба | 1,65 |  | 90,8 |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | ж/д. ст. Пржевальская | 1,24 |  | 68,2 |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Жариково | 8,65 |  | 475,8 |  |  |  |  | 216,3 |  |  |  |  |  | 259,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Рубиновка | 2,25 |  | 123,8 |  |  |  |  |  | 56,3 |  |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  |  |
| 9 | с. Нестеровка | 9,05 |  | 497,8 |  |  |  |  |  | 226,3 |  |  |  |  |  | 271,5 |  |  |  |  |
| 10 | с. Духовское | 3,88 |  | 213,4 |  |  |  |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  | 116,4 |  |  |  |  |
| 11 | с. Богуславка | 6,46 |  | 355,3 |  |  |  |  |  | 161,5 |  |  |  |  |  | 193,8 |  |  |  |  |
| 12 | с. Барабаш-Левада | 6,5 |  | 357,5 |  |  |  |  |  |  | 162,5 |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |
| 13 | с. Барано-Оренбургское | 9,34 |  | 513,7 |  |  |  |  |  |  | 233,5 |  |  |  |  |  | 280,2 |  |  |  |
| 14 | с. Бойкое | 4,83 |  | 265,7 |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 144,9 |  |  |  |
| 15 | с. Софье-Алексеевское | 2,29 |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  | 57,3 |  |  |  |  |  | 68,7 |  |  |  |
| 16 | с. Садовое | 4,42 |  | 243,1 |  |  |  |  |  |  | 110,5 |  |  |  |  |  | 132,6 |  |  |  |
| с. Нестеровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | по ул. Партизанской | 0,45 км | Ремонт автомобильной дороги | 4636130,1 | Местный бюджет |  |  |  |  | 463613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 4172517,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Советская | 1,09 км | Ремонт автомобильной дороги | 11229737,4 | Местный бюджет |  |  |  | 1122973,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 10106763,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Пограничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | по ул. Безымянной | 0,65 км | Ремонт автомобильной дороги | 6696632,4 | Местный бюджет |  |  | 669663,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  | 6026969,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | по ул. Пограничная | 0,385 км | Ремонт автомобильной дороги | 3966466,9 | Местный бюджет |  |  |  | 396646,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 3569820,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | по ул. Кирова | 0,36 км | Ремонт автомобильной дороги | 3708904,1 | Местный бюджет |  |  |  |  | 370890,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 3338013,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Жариково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | по ул. Гагарина | 0,40 км | Ремонт автомобильной дороги | 4121004,5 | Местный бюджет |  |  |  |  | 412100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 3708904,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | по ул. Украинская | 0,42 км | Ремонт автомобильной дороги | 4327054,8 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 432705,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 3894349,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рубиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Зелёная | 0,35 км | Ремонт автомобильной дороги | 3605879,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 360587,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 3245291,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барабаш-Левада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Заречная | 2,3 км | Реконструкция автомобильной дороги в составе мостов | 23695776,1 | Местный бюджет |  | 1184788,8 | 1184788,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 10663099,3 | 10663099,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство линий освещения |  |  | Из внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 65996271,5 |  | 0,0 | 11848491,1 | 18545123,4 | 15196774,0 | 12466579,7 | 7934250,7 | 0,0 | 723,6 | 723,6 | 683,7 | 1376,6 | 821,4 | 0,0 | 723,6 | 723,6 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

| Целевые показатели | ед. изм | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2037 |
| Протяженность а/д местного значения | км | 124,9 |  |  |  |  |  | 143,6 |
| Протяженность автомобильных заторов | % | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |
| Оценка качества местных автодорог | ед. | 3,78 | 3,85 | 3,92 | 4,1 |  |  | 4,1 |
| Снижение количества ДТП | % | 0 | -3,5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Количество маршрутов общественного транспорта | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 10 |
| Количество остановок, оборудованных согласно СП 59.13330.2012 | шт. | 0 |  |  |  |  |  | 30 |
| Количество официальных парковок | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |